# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：年产白云石粉矿50万吨、轻烧白云石40万

吨扩建项目

建设单位（盖章）：湖南湘钢鑫通炉料有限公司

编制日期：           2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 年产白云石粉矿50万吨、轻烧白云石40万吨扩建项目

# 环境影响报告表修改说明

| 序号 | 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目通过生产效率提高产能，建议补充说明轻烧线的产能扩大能不能做到，补充可行性。补充粉矿生产线产能扩大的可行性。 | 已补充产能扩大的可行性分析，详见P17 |
| 2 | 粉尘有组织收集效率算99%是不是太高了，整个项目削减幅度太大，实际上估计没有这么多，建议对收集效率计算保守一点。 | 本项目除尘器进气管道均接到设备内部，无需考虑收集效率；处理效率99%则是来自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》内的数据，削减幅度大则是因为增加并更换了很多环保设施，加强了处理能力 |
| 3 | 大气环境影响分析结合现状监测结果以及采取的进一步加强污染防治措施，说明本次产能扩大后污染物的排放减少情况，重点说明环境变好。 | 已完善大气环境影响评价结论，详见P46 |
| 4 | 细化补充通过增加工作效率达到增产和焦烧窑、回转窑窑尾升级改造煤量不变的可行性分析。 | 已细化补充通过增加工作效率达到增产和焦烧窑、回转窑窑尾升级改造煤量不变的可行性分析，详见正文P15~16 |
| 5 | 核实表2-4主要原辅能源消耗表中用水量与2.5公用工程（1）给水新增用水量、项目水平衡图内容。 | 已核实表2-4主要原辅能源消耗表中用水量与2.5公用工程（1）给水新增用水量、项目水平衡图内容，详见正文P16~17 |
| 6 | 扩建后废水沉淀池的容积与废水量相符性分析。 | 已补充扩建后废水沉淀池的容积与废水量相符性分析，详见正文P48 |
| 7 | 完善2-5表中焦烧窑、回转窑生产线主要污染因子内容。 | 已完善2-5表中焦烧窑、回转窑生产线主要污染因子内容，详见正文P21 |
| 8 | 核实修改湘乡市2021年环境空气质量数据，补充环境空气质量现状评价中湘乡市对改善空气质量采取的措施。 | 已核实修改湘乡市2021年环境空气质量数据，已补充环境空气质量现状评价中湘乡市对改善空气质量采取的措施，详见正文P34~35 |
| 9 | 核实二氧化硫排放量。 | 已核实二氧化硫排放量，详见正文P42~43 |
| 10 | 核实现有粉矿生产线（包括洗砂工艺）是否获得环评审批，并在附件中补充相关环评资料。 | 已核实现有粉矿生产线于2010年的环评中补充了相关内容，并得到了批复，详见附件5 |

注：文本中修改、完善、补充的内容均用下划线标出。

修改日期：2022年06月20日

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	57

建设项目污染物排放量汇总表	58

附件：

附件1 环境影响评价委托书

附件2 营业执照

附件3 《两座250立方米轻烧白云石焦烧窑工程环境影响报告》批复

附件4 《两座250立方米轻烧白云石焦烧窑工程环境影响报告》验收批复

附件5 《日产400吨轻烧白云石建设项目环境影响报告》批复

附件6 《日产400吨轻烧白云石建设项目环境影响报告》验收批复

附件7 应急预案备案表

附件8 排污许可证

附件9 危废处置协议

附件10 检测报告

附件11 排污权证

附件12 关于“湘钢铁鑫通炉料有限公司日产400吨轻烧白云石项目环境影响报告表”选用标准的复函

附件13 专家评审意见

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境敏感目标示意图

附图3 项目平面布置图

附图4 检测点位图

附图5 项目地与水府庙湿地公园位置图

附图6 项目地现状图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产白云石粉矿50万吨、轻烧白云石40万吨扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 彭军 | 联系方式 | 13574051799 |
| 建设地点 | 湖南省湘乡市棋梓镇连云村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经112度10分44.22792秒，北纬27度44分31.69378秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C 3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业30”中“耐火材料制品制造308”中的“其他” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1100 | 环保投资（万元） | 960 |
| 环保投资占比（%） | 87.8 | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1 项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目属于白云石破碎及焙烧项目，不属于产业结构调整指导目录中限制和淘汰类、鼓励类，为允许类，因此，本项目符合国家产业政策。 1.2 选址合理性分析 本项目现有工程租借湖南省湘乡市棋梓镇连云村湘潭钢铁集团有限公司湘乡白云石矿原工业广场进行生产，土地类型为工业用地，本次扩建不新增临时及永久占地。 本项目已运营多年，区域内水、电、路、通讯等基础配套设施均已完善；该项目建设符合当地环境功能区划要求；项目营运过程中污染物能够实现达标排放，对周围环境敏感目标影响较小。 综上所述，项目所在区域环境具有相容性，无重大外环境制约因素，从环境保护的角度而言，本项目的选址合理可行。 1.3 项目与“三线一单”的符合性分析 2020年12月25日，湘潭市人民政府发布了《湘潭市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（潭政发[2020]12号），对全市按行政区域实行生态环境分区管控。 （1）生态保护红线 本次扩建不增加临时和永久占地，根据《日产400吨轻烧白云石建设项目环境影响报告》，现有项目不在生态保护红线内，因此本项目不涉及生态红线。 （2）环境质量底线 根据环境现状调查，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。项目附近地表水水府庙水库水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的III类标准。项目建设区域昼间、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，区域声环境质量现状良好。 本次扩建新增的废水均不外排，不会对区域地表水造成影响；新增的废气主要为颗粒物，经处理后均可达标排放，且区域植被覆盖率较高，对区域环境空气质量影响较小，不会改变其空气质量现状；噪声经基础减振、厂房隔声、距离衰减以及周边绿化带等措施治理后，对建设区域声环境影响较小。 综上所述，项目建设不会改变区域环境功能类别，能够守住建设区域的环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目不属于高耗能、高污染型企业，营运期使用的能源主要为煤、电能、柴（汽）油及水资源等。本次扩建不增加临时和永久占地，未新增煤及柴（汽）油的使用量，不会改变区域资源利用上线。本次扩建新增的用电均来自所在区域内已有的电网，区域电网电量充足，能够为项目的用电提供保障；本次扩建新增的水资源主要来自生产循环水，少量的补充水来自于水府庙水库水资源，此部分取水量较少，对水府庙水库影响较小。 综上所述，本次扩建的电、柴（汽）油等能源，水、土地等资源的利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境管控单元生态环境准入清单 本项目位于湘潭市湘乡市棋梓镇连云村，对照《湘潭市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（潭政发[2020]12号），棋梓镇为其中的优先管控单元，管控要求及本项目的相符性分析如下： 表1-2 《湘潭市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中棋梓镇管控要求及本项目合性分析 管控类别; 管控要求; 符合性. 空间布局约束; 根据《湘乡市棋梓镇总体规划（2012—2030）》，岸线保护区位于棋梓镇水府庙水库核心地带，对水源取水口陆域―级保护区禁止开发。岸线保留区为水府庙水库西端上游支流以及东边与双峰临界水城等，暂时保留不进行大规模开发；岸线开发利用区禁止开发工业、商业办公、医院、购物中心等项目；严禁对岸线及湿地进行破坏；沿岸纵深与河岸的水平距离后退控制为不少于50m，不得在其内建设与供水设施和保护水源无关的项目。; 符合，本项目不在水府庙水库以及水府庙湿地公园内，且距离其岸线约200m，不会对岸线造成影响。. 污染物排放管控; （1）根据《湘乡市棋梓镇总体规划(2012-2030)》，棋梓水厂取水口、娄底二水厂取水口水域一级保护区和毛田水厂取水口水域一级保护区禁止投饵式养殖、旅游、游泳、垂钓，禁止使用化肥和高毒、高残留农药，禁止其他可能污染水源的活动，水域二级保护区禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，禁止贮存、堆放可能造成水体污染的固体废弃物和其他污染物。从事旅游和使用化肥、农药等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体； （2）根据《湘乡市棋梓镇总体规划(2012—2030)》，大力推广使用清洁能源，减少大气污染物排放；调整用地布局，对镇域内的污染工厂进行工艺技术升级改造；加强对机动车尾气的控制和管理，治理汽车尾气污染，水府核心景区禁止驶入机动车辆； （3）根据《湘乡市棋梓镇总体规划（2012—2030)》，加快污水处理厂建设进程，整治水环境污染，完善污水收集系统，治理工业及生活污水对水环境的污染。控制区及风景区的各类生活污水需经污水处理厂（设施）集中处理，达到排放标准方可排放，严禁向水库直排，禁止向水体倾倒垃圾和其它废物。在河道管理范围内，特别是水府庙水库库区禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路，禁止堆放、倾倒、掩填、排放污染水体的物体。; 符合，本项目不在集中式饮用水水源保护区范围内，且无废水外排；本次扩建新增了部分环保设施，可减少大气污染物的排放；固废均经过有效处理，不会倾倒至水体。. 环境风险防控; 加强湘乡市毛田镇水府庙水库饮用水水源保护区、湘乡市棋梓镇水府庙水库饮用水水源保护区水质监测，不断提升制水工艺，确保出厂水质达标，或逐步采取集中联网供水或置换水源地的方式加以解决。按相关法规开展保护区规范化建设，完成环境问题排查整治,加强环境风险防控与应急能力建设。; 符合，本项目不在棋梓镇集中式饮用水水源保护区围内，且无废水排放。. 资源开发效率要求; （1）能源：优化能源结构，提高能源利用效率，增加天然气、太阳能、风能、生物质、水电等清洁能源和可再生能源利用量。 （2）水资源：强化农业节水，加快重大农业节水工程建设，完成大型灌区续建配套和节水改造任务，加快实施区域规模化高效节水灌溉工程。 （3）土地资源：将保护耕地置于土地利用的首位，对现有耕地实行特殊保护，严格执行永久基本农田保护制度；基本稳定园地规模，尽量提高园地产出率；保护和经营好现有林地，严禁过度采伐和毁林开垦，通过荒山绿化、植树造林，增加林地面积；合理安排城镇建设用地规模，逐步缩小农村居民点人均用地面积；适度扩展交通水利用地规模，保障重点交通和水利建设项目对土地的需求；合理开发未利用土地。; 符合，本次扩建未新增煤的使用量，且工业废水全部回用不外排，废水的利用率高；本次扩建不新增用地。. 综上所述，本项目建设符合《湘潭市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（潭政发[2020]12号）要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目名称、性质、地点及规模 湖南湘钢鑫通炉料有限公司（以下简称“鑫通炉料公司”）是湘潭霞城冶金设备修造有限公司、湖南湘钢鑫通炉料有限公司工会、湘潭钢铁集团有限公司共同出资3000万元，在原湘钢湘乡白云石矿改制的基础上组建的有限责任公司，鑫通炉料公司前身是湘钢白云石矿，属湘钢下属国有矿山，1959年建矿，2006年10月部分在职职工人员改制成新公司即湖南湘钢鑫通炉料有限公司，公司现有职工149人，拥有两座焦烧窑、一座回转窑以及一条粉矿生产线，白云石产品大部分销往给湘钢；现有项目生产规模为年产白云石粉矿22万吨、轻烧白云石26.2万，其中原矿年消耗82万吨，50万吨来自湘乡白云石矿，32万吨于其他地方外购。现有工程已通过了环评和竣工环保验收。 现因湘钢集团将湘乡白云石矿生产规模扩大至90万吨，而其原矿石均运至鑫通炉料公司进行加工，为达到加工所有白云石原矿的生产要求以及远期发展需求，鑫通炉料公司决定扩大生产规模，将白云石粉矿生产规模扩至50万吨，轻烧白云石生产规模扩至40万吨，其中原矿年消耗90万吨，均来自湘乡白云石矿，另于其他地方外购28万吨2-7cm白云石块矿用于生产轻烧白云石。本次扩建不增加新的生产设备，仅通过增加工作效率来达到增产。 本次扩建通过对焦烧窑、回转窑窑尾的升级改造（不改变生产工艺），加强了对窑体内热风的回收，改善窑衬保温效果，并提高了回转窑预热器温度，提高煤的利用效率，减少了煤的使用量。因此当轻烧白云石扩大生产规模到40万吨后，用煤量可保持不变。 根据《建设项目分类管理名录》（2021版），本次扩建属于“二十七、非金属矿物制品业30”中“耐火材料制品制造308”中的“其他”，应编制环境影响评价报告表。 项目名称：年产白云石粉矿50万吨、轻烧白云石40万吨扩建项目 建设单位：湖南湘钢鑫通炉料有限公司 建设性质：扩建 建设规模：年产白云石粉矿50万吨、轻烧白云石40万吨 建设内容：本次扩建将白云石粉矿生产规模扩至50万吨，轻烧白云石生产规模扩至40万吨，并对焦烧窑、回转窑窑尾进行升级改造，以及将粉矿生产线的洗砂工序从一次筛分后调整到二次筛分后，同时增加脉冲除尘器等环保措施（将粗破、中破废气的水幕处理设施更换成脉冲除尘器并增设一根20m排气筒；在3.5mm细破、筛分工序新增一台脉冲除尘器；一次筛分、5mm细破及筛分工序各增设一根20m排气筒；回转窑的废料破碎工序增设一台脉冲除尘器以及一根20m排气筒；原料、成品堆场以及一般固废堆场搭建厂棚；输送带封闭等）。本次扩建通过增加工作效率来达到增产，不增加生产设备及工作人员。 总投资：总投资1100万元，全部为企业自筹。 建设地点：湖南省湘乡市棋梓镇连云村，地理位置详见附图1。 2.2 建设工程内容和规模 本次扩建将白云石粉矿生产规模扩至50万吨，轻烧白云石生产规模扩至40万吨，并对焦烧窑、回转窑窑尾进行升级改造，以及将粉矿生产线的洗砂工序从一次筛分后调整到二次筛分后，同时增加脉冲除尘器等环保措施。本次扩建主要建设内容和变化情况见表2-1。 表2-1 主要建设内容和变化情况 类别; 项目名称; 现有工程; 变化内容; 备注. 主体工程; 粉矿生产线; 占地面积2.6hm2，生产规模为22万t/a，处理能力100万吨/年以上，包括粗破、中破、细破、一次筛分、二次筛分、洗砂等工序; 生产规模扩至50万t/a，将洗砂工序从一次筛分后调整到二次筛分后. 焦烧窑生产线; 占地面积1hm2，包括2座250m3焦烧窑; 对窑尾进行升级改造，提高热风回收率，改善了窑衬保温效果，减少煤耗. 回转窑生产线; 占地面积1hm2，包含1座规格为φ3.6m x 55 m回转窑，生产规模为400t/d; 对窑尾进行升级改造，提高热风回收率，改善了窑衬保温效果，并提高了预热器温度，减少煤耗. 辅助工程; 生活区; 占地面积3hm2，包括员工宿舍、办公楼及食堂等办公生活设施; 无; 依托现有工程. 公共工程; 供水; 水府庙水库设置一处取水口，通过管道抽至厂区内; 无; 依托现有工程. 供电; 供电电源来自使用棋梓镇电网，经变压器变电后，直接供给厂内; 无; 依托现有工程. 储运工程; 原料堆场; 堆放2-7cm块矿，为轻烧白云石原料，占地面积7000m2，露天堆放; 搭建三面围挡厂棚，钢结构，改为半封闭式堆放. 粉矿成品堆场; 占地面积4500m2，露天堆放; 搭建三面围挡厂棚，钢结构，改为半封闭式堆放. 焦烧窑成品库; 占地面积500m2，砖混结构，包含9个容积500t的成品仓; 无. 回转窑成品库; 占地面积200m2，砖混结构，包含6个容积500t的成品仓; 无. 煤堆场; 占地面积900m2，面围挡厂棚，钢结构; 无. 环保工程; 废气处理; 破碎生产线废气处理设施; 粗破、中破废气通过水幕除尘后无组织排放，一次筛分废气及5mm细破、筛分废气各通过脉冲除尘器处理后无组织排放，3.5mm细破、筛分工序为湿法除尘; 将粗破、中破工序废气处理设施更换为脉冲除尘器；3.5mm细破及筛分工序新增一台脉冲除尘器以及20m排气筒；一次筛分及5mm细破工序各增设一根20m排气筒；将输送带密封，并修复厂房破损的部分. 煤磨系统废气处理设施; 煤磨废气经煤粉除尘器处理后通过20m排气筒排放; 无; 依托现有工程. 焦烧窑生产线废气处理设施; 原料配料粉尘经1#岗位除尘器处理后通过20m排气筒排放; 无; 依托现有工程. 成品皮带运输、下料口处粉尘经成品楼除尘器处理后通过20m排气筒排放; 无; 依托现有工程. 窑尾烟气经三级除尘系统+脱硫系统处理后通过35m排气筒排放; 无; 依托现有工程. 回转窑生产线废气处理设施; 成品皮带运输、下料口处粉尘经2#岗位除尘器处理后通过20m排气筒排放; 排气筒高度增加至35m. 窑尾烟气经电除尘处理系统+脉冲除尘器处理后通过35m排气筒排放; 无; 依托现有工程. 废料破碎工序产生破碎粉尘无组织排放; 增设一台脉冲除尘器以及一根20m排气筒. 废水处理; 生活污水; 生活污水经化粪池收集后，用于周边农田施肥及厂区绿化; 无; 依托现有工程. 生产废水; 洗砂废水经絮凝沉淀再通过带式压滤机处理后循环使用；水幕除尘废水经沉淀池处理后回用；脱硫废水经絮凝剂+沉淀池处理后循环使用，均不外排; 水幕除尘设施停止使用，不再产生水幕除尘废水；增设一个600m3应急池. 噪声; 设备噪声; 采取合理布局；利用墙体阻隔；选用低噪声设备；对设备采取减震处理，并加强对生产设备日常维护和管理，确保其良好的运行状态，避免机械设备“带病”运行产生的噪声；厂区内部及周边建立绿化带; 无; 依托现有工程. 固废处置; 生活垃圾; 送至棋梓镇生活垃圾收集点，由环卫部门处置; 无; 依托现有工程. 一般固废; 原石破碎、粉碎收尘系统收集的粉尘作为粉矿直接当成成品外售；铁屑作为废品外卖；其余收集的煤尘、烟尘、粉尘均回用；洗砂泥渣统一收集后，运至白云石矿排土场用于后期绿化复垦; 各产尘工序除尘器收集的粉尘，与现有工程的收集的粉尘一起统一收集后，当成成品外售；洗砂泥渣经统一收集后，运至白云石矿排土场用于后期绿化复垦；一般固废堆场搭建厂棚. 危险固废; 废矿物油、含油抹布及废矿物油桶经统一收集至危废暂存间（20m2）后，交由湖南海杰环保科技有限公司处理; 无; 依托现有工程. 2.3 平面布置合理性分析 本次扩建调整了粉矿生产线的生产工艺，将洗砂工序从一次筛分后调整到二次筛分后，并增加了部分环保措施。 因此现状位于一次筛分车间西侧的洗砂设备，调整至粉矿产品堆场东侧，并在3.5mm细破、筛分工序新增了脉冲除尘器，未调整其余设施的布置。 2.4 主要生产设备、原材料消耗和产品方案 1、主要生产设备 本次扩建在原有基础上，通过增加工作效率来达到增产，现有设备生产能力可达到本次扩建要求，因此无需新增生产设备，仅增加部分环保设备：粗破、中破工艺新增一台脉冲除尘器；在3.5mm细破、筛分工序增加了一台脉冲除尘器。本次扩建主要设备变化情况见表2-2。 表2-2 主要生产设备变化情况一览表 回转窑生产线. 序号; 名称; 规格型号; 单位; 现有工程 数量; 扩建后 数量; 增减量. 一; 成品系统主要设备. 1; №6耐热带式输送机; B=500 L=9.233m，带速：1.0m/s，输送量60t/h，功率18.5KW; 台; 1; 1; 0. 2; ICS-4F电子皮带称; B=500带速，1.0m/s Q=30t/h，最大物料粒度：40㎜; 台; 1; 1; 0. 3; YA1236圆振筛; 电动机Y1160M-4 11kW V，筛孔尺寸3x3mm，筛分物料：石灰; 台; 1; 1; 0. 4; 螺旋输送机; LS250-3.5m，输送量4m3/h，物料最大粒度 3mm，功率：3kW; 台; 1; 1; 0. 5; №10耐热带式输送机; B=650 L=20.5m，带速：1.0m/s，输送量60t/h，功率18.5KW; 台; 1; 1; 0. 6; №11耐热带式输送机; B=650 L=15m，带速：1.0m/s，输送量60t/h，功率18.5KW; 台; 1; 1; 0. 7; №12耐热带式输送机; B=650 L=12m，带速：1.0m/s，输送量60t/h，功率18.5KW; 台; 1; 1; 0. 8; №13 耐热带式输送机; B=650 L=22m，带速：1.0m/s，输送量60t/h，功率18.5KW; 台; 1; 1; 0. 9; 仓顶除尘器（成品仓）; HMC64(A)，处理风量：4000-5000 m³/h风机型号：4-72№3.5A 5.5kw; 台; 1; 1; 0. 二; 煅烧部分工艺设备. 1; 竖式预热器; /; 座; 1; 1; 0. 2; 转运溜槽; /; 台; 1; 1; 0. 3; 回转窑; φ3.6×55m，斜度3%，转速0.3～1.5转/分，主传动电机功率125KW; 座; 1; 1; 0. 4; 窑头罩及竖式冷却器; /; 座; 1; 1; 0. 4-1; 电振出料机; Y46K-50120，电机0.4kw; 台; 4; 4; 0. 5; 煤粉烧嘴; MFSZ-4000; 台; 1; 1; 0. 6; 电动葫芦; AS416-24-2/1-L，重量3t，起升高度10m运行电机0.29kw,主电机7.8kw; 台; 1; 1; 0. 7; 一次风机; 9-19№8D，Q=9672m³/h P=15298Pa，电机：Y280S-2 75KW; 台; 2; 2; 0. 8; 冷却风机; Y7-42№10D，Q= 33250m³/h P=4500Pa，电机：Y280S-4 75KW; 台; 1; 1; 0. 9; 窑头冷却风机; 4-72№6A，Q=7680m³/h P=1118Pa，电机：Y112M-4 4KW; 台; 2; 2; 0. 10; 板式输送机; B=650 L=16.400m β=7°输送量：40t/h输送物料温度<150℃ ，11KW; 台; 1; 1; 0. 11; HMC-96(A)除尘器; 风量:5200～7000m³/h，过滤面积:72㎡，滤袋:防静电针刺毡 数量:96，脉冲阀:ASCO条风机型号:4-72№3.5A 功率:5.5KW; 台; 1; 1; 0. 12; 冷却用水泵; 380V,1.1kW; 台; 4; 4; 0. 13; 冷却用水泵; IRG32-100(I)，380V,4kW; 台; 2; 2; 0. 14; ZL40轮式装载机; /; 辆; 1; 1; 0. 三; 煤磨部分主要设备. 1; №8带式输送带; B=500 L=21.650m β=16°带速：1.0m/s 输送量30t/h功率4.0KW; 台; 1; 1; 0. 2; №9带式输送机; B=500 L=10.400m β=14°带速：1.0m/s 输送量30t/h功率3KW; 台; 1; 1; 0. 3; 电磁除铁器; RCDB-8，励磁功率≤5KW; 台; 1; 1; 0. 4; PCH-0606环锤破碎机; 转子直径×转子宽度：φ600×600，入料粒度<60mm，处理能力：30t/h，出料粒度：<25㎜，电动机，225M-6 30KW 380V; 台; 1; 1; 0. 5; NE30板链式提升机; 电动机：XWD4-5-20.1.0kw，提升高度：20.10m， 输送能力：31m³/h; 台; 1; 1; 0. 6; 高温离心通风机; W9-26№8D，Q=26378m³/h H=7943Pa，T=250℃，电机Y315L2-2 功率160KW; 台; 1; 1; 0. 7; 离心通风机; 9-26№7.1D，Q=18439m³/h H=7790Pa，T=80℃，电机Y280M-2 功率90KW; 台; 1; 1; 0. 8; 皮带称; TDGSKF0627，功率1.1kw; 台; 1; 1; 0. 9; HRM1100立式磨煤机; 磨盘中径φ1100mm，磨辊直径φ900mm，电机Y315S-6 110KW 380V; 台; 1; 1; 0. 10; JLPM5C-460袋式煤粉收集器; 处理风量33400m³/h，过滤面积465㎡，压缩空气用量1.5m³/h 0.5～0.7Mpa; 台; 1; 1; 0. 11; 单机除尘器; 型号：HMC-48(A)，处理风量3200m³/h，过滤面积36m2，风机型号4-72-2.5A ，功率3KW。. 12; 罗茨风机ARE-200; Q=32.0m³/min H=29.4Kpa，电动机功率30KW; 台; 1; 1; 0. 13; 手拉单轨行车WA5，; Q=5t,H=7m，手拉葫芦HS-5，Q=5t,H=13m; 台; 1; 1; 0. 14; 氮气瓶; 规格φ219×1450带调压器; 个; 16; 16; 0. 15; 二氧化碳气瓶; 规格φ219×1450带调压器; 个; 16; 16; 0. 16; HMC-48(A)单机除尘器; 风量:2100～3200m³/h过滤面积:36㎡，滤袋:防静电针刺毡 数量:48条，脉冲阀:ASCO，风机型号:4-72№3.5A 功率:3KW; 台; 2; 2; 0. 四; 烟气除尘主要设备. 1; 窑尾烟气除尘器; 型号：JDW40-3x4，风机风量：125000m³/h，入口烟气含尘浓度：≤25g/m ³除尘器入口最大烟气温度：250－350℃总功率 160kW; 台; 1; 1; 0. 1-1; 放电极振打装置; 0.37kW; 台; 3; 3; 0. 1-2; 沉淀极振打装置; 0.37kW; 台; 3; 3; 0. 2; 窑尾除尘风机; Y9-38№16.5D 右45°，风量：Q=129000m³/h, 风压：P=11500Pa工况温度： T=250℃，电机：YKK500-4 630KW，10KV/IP44; 台; 1; 1; 0. 3; MC20型埋刮板机; 输送能力：15m3/h功率7.5kW; 台; 1; 1; 0. 4; 回转卸料器 400x400; 电机功率:2.2kW; 台; 1; 1; 0. 5; 加湿输送机; 输送长度 2M,输送量 30m3/h，最大给水量：2-3t/h，压力 0.4Mpa，3kW; 台; 1; 1; 0. 6; 布袋除尘器; 型号ZF2×1500.00，风量50000，风机型号ZD-9SB-1120D，电机功率110KW; 台; 1; 2; +1. 五; 原料筛分主要设备. 1; №1 带式输送机; /; 条; 1; 1; 0. 2; GZG503振动给料机; 输送长度 L=1000㎜生产率：60t/h最大给料粒度：150㎜振动器型号：ZG405; 台; 1; 1; 0. 3; №2带式输送机; B=650 L=11.325m输送量100t/h; 台; 1; 1; 0. 4; GZG503振动给料机; 输送长度 L=1000㎜生产率：60t/h最大给料粒度：150㎜振动器型号：ZG405; 台; 1; 1; 0. 5; 振动筛ZS1230; 筛面尺寸 1200mmx3000mm处理量：40t/h网孔尺寸 15x15; 台; 1; 1; 0. 6; №3带式输送机; B=500 L=27.2m输送量30t/h; 台; 1; 1; 0. 7; №4带式输送机; B=650 L≈64.417m输送量100t/h功率18.5KW; 台; 1; 1; 0. 六; 总图部分设备. 1; 柴油发电机组; 200KW; 台; 1; 1; 0. 2; 双螺杆式空气压缩机; SFA55A，排气量：10.5 m³/min 0.7MPa; 台; 2; 2; 0. 3; 排水泵; 电机功率：1.5kw; 台; 1; 1; 0. 焦烧窑生产线. 序号; 名称; 规格型号; 单位; 现有工程 数量; 扩建后 数量; 增减量. 一; 主要生产设备. 1; 振动给料机; DZG60180; 台; 1; 1; 0. 2; 给料棒条筛; DZS90180; 台; 2; 2; 0. 3; 调速皮带给料机; /; 台; 1; 1; 0. 4; 罗茨鼓风机; ARMG-400; 台; 1; 1; 0. 5; 电动振动给料机; DGZK-70100; 台; 1; 1; 0. 6; 旋转布料器; /; 台; 1; 1; 0. 7; 螺锥出灰机; LZCHJ-200; 台; 1; 1; 0. 8; 电池平板阀门; /; 台; 1; 1; 0. 9; 星形出灰机; φ1100×650; 台; 1; 1; 0. 10; 多斗提升机; P1350-A型; 台; 1; 1; 0. 11; 直线筛; DZS90180; 台; 1; 1; 0. 12; 翻板式电液动卸灰阀; FXH400-1FY; 台; 2; 2; 0. 13; 电液动颚式阀门; EZ-60; 台; 1; 1; 0. 14; 手动单轨小车; SDX-3; 台; 1; 1; 0. 15; 1米复合破; PEL1000A; 台; 1; 1; 0. 16; 1.5米复合破; pc1500; 台; 1; 1; 0. 17; 雷蒙磨; HEQ1500; 台; 1; 1; 0. 二; 主要环保设备. 1; 旋风除尘器; 型号ZF2×1500.00，风量50000，风机型号ZD-9SB-1120D，电机功率110KW; 套; 2; 2; 0. 2; 布袋除尘器; 型号ZF2×1500.00，风量50000，风机型号ZD-9SB-1120D，电机功率110KW; 套; 2; 2; 0. 3; 脱硫除尘系统; /; 座; 1; 1; 0. 4; 布袋除尘器; 型号PPCS96-2×6，风量57600，风机型号G4-73№11D，电机功率90KW; 套; 2; 1; 1. 粉矿生产线. 1; 给矿机; 2BG1500×8000; 台; 1; 1; 0. 2; 粗破; PE1200×1000; 台; 1; 1; 0. 3; 重型筛; 2HG1735圆振动筛; 台; 1; 1; 0. 4; 3#4#中破; PE400×600; 台; 2; 2; 0. 5; 1#2#4#细破; PEX250×1200; 台; 3; 3; 0. 6; 水幕除尘系统; /; 套; 1; 0; -1. 7; 粗破布袋除尘器; LCM-D-1450型，60000m³/h; 台; 0; 1; +1. 8; 加湿机; SJ60; 台; 1; 1; 0. 9; 一筛分; 1640; 台; 2; 2; 0. 10; 1.5复合破; PFL1500-ⅢX; 台; 1; 1; 0. 11; 锤破; WG1225×940; 台; 1; 1; 0. 12; 粉筛; 2CLRS2461; 台; 1; 1; 0. 13; 双层筛; 1530; 台; 1; 1; 0. 14; 1#皮带; B1000; 台; 1; 1; 0. 15; 2#皮带; B1000; 台; 1; 1; 0. 16; 5#皮带; B1200; 台; 1; 1; 0. 17; 6#皮带; B650; 台; 1; 1; 0. 18; 16#皮带; B650; 台; 1; 1; 0. 19; 矿一皮带; B650; 台; 1; 1; 0. 20; 矿二皮带; B500; 台; 1; 1; 0. 21; 矿三B皮带; B500; 台; 1; 1; 0. 22; 矿三A皮带; B500; 台; 1; 1; 0. 23; 18#皮带; B800; 台; 1; 1; 0. 24; 19#皮带; B800; 台; 1; 1; 0. 25; 20#皮带; B800; 台; 1; 1; 0. 26; 21#皮带; B800; 台; 1; 1; 0. 27; 22#皮带; B500; 台; 1; 1; 0. 28; 23#皮带; B650; 台; 1; 1; 0. 29; 锤破、粉筛布袋除尘器; 叶轮4-68-100，风量33176-58856; 台; 2; 2; 0. 30; 9#推土机; ZD160-6，131KW; 台; 1; 1; 0. 31; 压滤机; （机电一体化成套设备） DY3500; 台; 1; 1; 0. 32; 滚筒筛; Φ1500x5（m）滚筒筛; 台; 1; 1; 0. 33; 1#螺旋洗沙机; 1500*10800; 台; 1; 1; 0. 34; 斗轮洗沙机; 3000x 2000(mm)斗轮式洗砂机; 台; 1; 1; 0. 35; 细沙回收机; 1530细砂回收机; 台; 2; 2; 0. 36; 振动筛; 2WYK-1860; 台; 1; 1; 0. 37; 板锤式破碎机; PL1214; 台; 1; 1; 0. 38; 振动给料器; GZG80-1200; 台; 1; 1; 0. 39; S1皮带; B650; 台; 1; 1; 0. 40; S3皮带; B650; 台; 1; 1; 0. 41; P1皮带; B650; 台; 1; 1; 0. 42; 振动给料机; 台; 1; 1; 0. 43; P2皮带; B650; 台; 1; 1; 0. 44; P3皮带; B650; 台; 1; 1; 0. 45; P4皮带; B650; 台; 1; 1; 0. 46; P5皮带; B500; 台; 1; 1; 0. 47; P6皮带; B500; 台; 1; 1; 0. 48; P7皮带; B500; 台; 1; 1; 0. 49; P8皮带; B500; 台; 1; 1; 0. 50; P9皮带; B500; 台; 1; 1; 0. 51; P10皮带; B650; 台; 1; 1; 0. 52; P11皮带; B500; 台; 1; 1; 0. 53; 加湿机; SJ80; 台; 1; 1; 0. 54; P12皮带; B650; 台; 1; 1; 0. 55; 出泥皮带; B500; 台; 1; 1; 0. 56; 新粉线脉冲布袋除尘器; PPCS128-6，35000风量; 台; 0; 1; +1. 57; 2#螺旋水洗机; 1500*10800; 台; 1; 1; 0. 58; 振动筛1332; 11KW; 台; 1; 1; 0. 59; S4皮带; B650; 台; 1; 1; 0. 60; S5皮带; B500; 台; 1; 1; 0. 61; S6皮带; B500，大倾角皮带; 台; 1; 1; 0. 2、产品方案 本次扩建将白云石粉矿的生产规模扩大至50万t/a，轻烧白云石的生产规模扩大至40万t/a。本次扩建主要产品方案变化情况见表2-3。 表2-3 产品方案变化情况一览表 产品名称; 产品规格; 设计能力（t/a）. 扩建前; 扩建后; 增减量. 白云石粉矿; 3.5mm、5mm; 22万; 50万; +28万. 轻烧白云石; /; 26.2万; 40万; +13.8万. 3、主要原辅材料 本次扩建增加了白云石原矿、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、水、电的使用量，煤的使用量不变。 根据现有工程环评可知，焦烧窑轻烧白云石产量为13万吨，年煤消耗量2万吨，回转窑产量为13.2万吨，年煤消耗量3万吨。本次扩建通过对焦烧窑、回转窑窑尾的升级改造，加强了对窑体内热风的回收，改善了窑衬保温效果，并且提高了回转窑预热器的问题，可有效提高煤的利用效率，从而减少煤的使用量。扩建后，焦烧窑产量达到16万吨，窑炉利用系数达到120%，煤耗焦烧窑0.114t/t，因此，焦烧窑煤耗约2万吨；回转窑产量24万吨，窑炉利用系数达到180%，煤耗回转窑0.125t/t，回转窑煤耗3万吨。因此，轻烧白云石提产到40万吨后，用煤量可保持不变。 本次扩建主要原辅材料变化情况见表2-4。 表2-4 主要原辅材料消耗及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 扩建前年用量; 扩建后年用量; 增减量; 备注. 1; 白云石原矿; 万t; 82; 90; +8; 扩建前需外购32万吨原矿，扩建后，原矿均来自湘乡白云石矿. 2; 白云石块矿; 万t; 0; 28; +28; 外购28万吨2-7cm白云石块矿用于轻烧白云石生产. 3; 燃煤; t; 50000; 50000; 0. 4; 聚丙烯酰胺; t; 8; 10; +2. 5; 聚合氯化铝; t; 8; 10; +2. 6; 水; t; 78918; 134918; +56000. 7; 电; 万kw·h; 1135; 1145; +10. 2.5 公用工程 1、给排水 （1）给水 本次扩建将白云石粉矿生产规模扩至50万吨，轻烧白云石生产规模扩至40万吨，并对焦烧窑、回转窑窑尾进行升级改造，以及将粉矿生产线的洗砂工序从一次筛分后调整到二次筛分后，同时增加脉冲除尘器等环保措施，未新增工作人员，因此，仅增加洗砂用水，取水方式与现有工程一致，均为通过管道从水府庙水库抽水至厂区内使用。 洗砂过程每吨砂水洗需用水量约为1m3，本次扩建新增28万t/a粉矿。因此，新增洗砂用水量为28万t/a。 （2）排水 本次扩建新增的废水为洗砂废水，洗砂废水损耗量约为20%，则新增的洗砂废水量为224000t/a，该部分洗砂废水经絮凝沉淀后通过带式压滤机处理后循环使用。 水 蒸发损耗 56000 56000 絮凝沉淀+带式压滤机 224000 洗砂用水 224000 图2-1 项目水平衡图 单位：t/a 2、供电 本次扩建增加的用电量为10万kw·h，供电电源与现有工程一致，均使用棋梓镇电网，经变压器变电后，直接供给厂内。 2.6 生产制度及劳动定员 本次扩建未新增员工，现有项目员工人数为149人；生产班次无变化，现有项目年工作日为330天，三班制，每班工作8小时。 2.7 生产规模扩建可行性分析 根据业主提供的资料可知，现有项目设备生产能力均可达到本次扩建要求，无需增加新的设备，生产过程中，自动化设备居多，工作人员工作内容以操控设备为主，因此，仅需提高工作人员的工作效率就可以达到扩建的要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1、施工期施工流程及产污环节 本次扩建将白云石粉矿生产规模扩至50万吨，轻烧白云石生产规模扩至40万吨，并对焦烧窑、回转窑窑尾进行升级改造，以及将粉矿生产线的洗砂工序从一次筛分后调整到二次筛分后，同时增加脉冲除尘器等环保措施。未新增占地及其他建设内容，因此施工期只进行设备拆卸及安装，施工期主要污染物为施工扬尘、施工噪声及施工固废。 2、2、营运期工艺流程及产污环节 本次扩建将粉矿生产线的洗砂工序从一次筛分后调整到二次筛分后，回转窑生产线、焦烧窑生产线工艺无变化，具体生产工艺详见图2-4，图2-5。扩建后工艺流程及产排污环节见图2-2。 注：G-大气污染源，W-水污染源，N-噪声污染源，S-固体污染源 图2-2 粉矿生产线生产流程及产污环节图 工艺流程简介 （1）投料：矿车将矿山运来的原矿投入投料口，通过输送带运输至粗破车间。本工序产生的污染物为：投料粉尘G1、噪声N。 （2）粗破：将原矿通过破碎机破碎成粒径0-200mm的块矿。本工序产生污染物为：粗破废气G2、噪声N。 （3）中破：粗破后的块矿通过输送带输送至中破车间，通过破碎机破碎成0-80mm的块矿。本工序产生污染物为：中破废气G3、噪声N。 （4）一次筛分：矿石经中破成0-80mm的块矿后，通过一次筛分，分别筛分出0-20mm，20-80mm两种不同粒径。80mm粒径以上的输送回粗破车间重新破碎，0-20mm粒径的进行下一步破碎，20-80mm粒径的通过输送带输送至双层筛进行下一步筛分，本工序产生污染物为：一次筛分废气G4、噪声N。 （5）双层筛：20-80mm粒径的通过双层筛进一步筛分，筛分成20-30mm、30-70mm、70mm以上三种粒径。其中20-30mm通过输送带输送至回转窑进行下一步生产，30-70mm通过输送带输送至焦烧窑进行下一步生产，70mm以上的转运至投料口重新破碎。双层筛及输送带均已全密闭，因此无废气产生。本工序产生污染物为：噪声N。 （6）5mm细破、二次筛分：一次筛分出来的0-20mm粒径的粉矿，输送至5mm细破车间进行破碎，再通过筛分得到0-5mm粒径的粉矿，5mm以上的均输送至细破阶段重新破碎。本工序产生污染物为：细破废气G5、二次筛分废气G6、噪声N。 （7）3.5mm细破、筛分：回转窑、焦烧窑生产工艺中，原料筛筛下的0-20mm粒径的筛下物，输送至3.5mm细破车间进行破碎，再通过筛分得到0-3.5mm粒径的粉矿，3.5mm以上的均输送至细破阶段重新破碎。本工序产生污染物为：细破废气G7，筛分废气G8、噪声N。 （8）洗砂：将筛分出来的粉矿进行洗砂，洗去多余的杂质后得到成品。本工序产生污染物为：洗砂废水W，洗砂泥渣S，噪声N。 二、主要污染工序 本次扩建将白云石粉矿生产规模扩至50万吨，轻烧白云石生产规模扩至40万吨，并对焦烧窑、回转窑窑尾进行升级改造，以及将粉矿生产线的洗砂工序从一次筛分后调整到二次筛分后，同时增加脉冲除尘器等环保措施。 根据现有项目环评、验收以及改扩建后粉矿生产工艺，本次扩建项目未增加生产工序，不新增污染源和污染物种类，新增污染物主要为扩大生产规模导致的污染物量增加。 - 1、粉矿生产线 - （1）废气 - 粉矿生产线新增的废气主要为破碎过程中产生的粗破废气（G2）、中破废气（G3）、一次筛分废气（G4）、5mm细破及筛分废气（G5、G6）、3.5mm细破及筛分废气（G7、G8）、投料粉尘（G1）以及原料、成品堆放过程中产生的堆场扬尘。 - 废水 - 粉矿生产线新增的废水主要为洗砂废水（W）。 - 固废 - 粉矿生产线新增的固废主要为洗砂泥渣（S）以及原料破碎、筛分工序除尘器收集的粉尘。 - 焦烧窑生产线 - （1）废气 - 焦烧窑生产线新增废气主要为焙烧产生的SO2、NOX、烟尘以及原料配料、成品筛分工序产生粉尘。 - 废水 - 本次扩建后，焦烧窑尾气脱硫系统中的碱液吸收工艺，仅靠增加石灰的浓度来处理扩建后新增的二氧化硫，用水量不变，因此不新增脱硫废水。 - 固废 - 焦烧窑新增的固废主要为焦烧窑尾气除尘系统、1#岗位除尘器（原料配料工序）以及成品楼除尘器（成品筛分工序）收集的粉尘。 - 3、回转窑生产线 - （1）废气 - 回转窑生产线新增废气主要为焙烧产生的SO2、NOX、烟尘以及成品筛分、废料破碎工序产生的粉尘。因扩建后煤的用量不变，因此煤磨工序未新增污染物。 - （2）固废 - 回转窑新增的固废主要为回转窑尾气除尘系统、2#岗位除尘器（成品筛分工序）以及废料破碎除尘器收集的粉尘。 主要污染源和污染物如下所示。 表2-5 主要污染物及产生环节 生产线名称; 污染类型; 污染物名称; 编号; 产生工序; 主要污染因子. 粉矿生产线; 废气; 投料粉尘; G1; 原矿投料; 颗粒物. 粗破废气; G2; 粗破. 中破废气; G3; 中破. 一次筛分废气; G4; 一次筛分. 5mm细破、筛分废气; G5、G6; 5mm细破、筛分. 3.5mm细破、筛分废气; G7、G8; 3.5mm细破、筛分. 废水; 洗砂废水; W; 洗砂; SS. 固废; 洗砂泥渣; S; 洗砂; 一般固废. 原料破碎、筛分工序除尘器收集的粉尘; /; 废气处理. 焦烧窑生产线; 废气; 焦烧窑尾气; /; 焙烧工序; 颗粒物、SO2、NOX. 原料配料废气; /; 原料配料工序; 颗粒物. 成品筛分废气; /; 成品筛分工序. 固废; 尾气除尘系统以及除尘器收集的粉尘; /; 废气处理; 一般固废. 回转窑生产线; 废气; 回转窑尾气; /; 焙烧工序; 颗粒物、SO2、NOX. 成品筛分废气; /; 成品筛分废气; 颗粒物. 废料破碎废气; /; 废料破碎工序. 固废; 尾气除尘系统以及除尘器收集的粉尘; /; 废气处理; 一般固废. /; 废气; 运输扬尘; /; 运输; 颗粒物. /; 废气; 卸料粉尘; /; 轻烧白云石原料卸料. /; 废气; 堆场扬尘; /; 原料、煤堆放. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续审批情况 鑫通炉料公司前身是湘钢白云石矿，属湘钢下属国有矿山，1959年建矿，2004年建设了一座250m3焦烧竖窑，2005年完成了《两座250立方米轻烧白云石焦烧窑工程环境影响报告》，并于2005年12月23日得到湘潭市环保局（现湘潭市生态环境局）批复，2006年建设完成第二座250m3焦烧窑。2010年7月6日，完成了对2座250m3焦烧窑的“三同时”环保竣工验收工作并得到了湘潭市环保局（现湘潭市生态环境局）批复（潭环验（2010）014号）。 2010年新增回转窑工艺，并建设日产400吨轻烧白云石装置一套，同年委托湘潭市环境保护科学研究所编制《日产400吨轻烧白云石建设项目环境影响报告》并于2010年4月16日获得湘潭市环保局（现湘潭市生态环境局）批复（2010[149]号），2011年1月26日，完成了回转窑“三同时”环保竣工验收工作并得到了湘潭市环保局（现湘潭市生态环境局）批复（潭环验（2011）004号）。目前现有项目生产规模为年产白云石粉矿22万吨、轻烧白云石26.2万。 2019年1月18日，鑫通炉料公司委托湖南卓东环境科技有限公司完成了《湖南湘钢鑫通炉料有限公司突发环境事件应急预案》并在湘乡市环境保护局（现湘潭市生态环境局湘乡分局）备案，备案号为4303812019002L。2020年7月23日，取得了排污许可证，证书编号为914303817923922751001U。 2、现有项目工艺流程 现有项目共有3条生产线，分别为粉矿生产线、焦烧窑生产线、回转窑生产线，其工艺流程详见图2-3，图2-4，图2-5。 图2-3 现有项目粉矿生产线生产流程及产污环节图 图2-4 现有项目焦烧窑生产线生产流程及产污环节图 图2-5 现有项目回转窑生产线生产流程及产污环节图 工艺流程简介 粉矿生产线： （1）投料：矿车将矿山运来的原矿投入投料口，通过输送带运输至粗破车间。本工序产生的污染物为：投料粉尘G1、噪声N。 （2）粗破：将原矿通过破碎机破碎成粒径0-200mm的块矿。本工序产生污染物为：粗破废气G2、噪声N。 （3）中破：粗破后的块矿通过输送带输送至中破车间，通过破碎机破碎成0-80mm的块矿。本工序产生污染物为：中破废气G3、噪声N。 （4）一次筛分：矿石经中破成0-80mm的块矿后，通过一次筛分，分别筛分出0-20mm，20-80mm两种不同粒径。80mm粒径以上的输送回粗破车间重新破碎，0-20mm粒径的进行下一步破碎，20-80mm粒径的通过输送带输送至双层筛进行下一步筛分，本工序产生污染物为：一次筛分废气G4、噪声N。 （5）洗砂：将筛分出来的粉矿进行洗砂，洗去多余的杂质后得到成品。本工序产生污染物为：洗砂废水W，洗砂泥渣S，噪声N。 （6）双层筛：20-80mm粒径的通过双层筛进一步筛分，筛分成20-30mm、30-70mm、70mm以上三种粒径。其中20-30mm通过输送带输送至回转窑进行下一步生产，30-70mm通过输送带输送至焦烧窑进行下一步生产，70mm以上的转运至投料口重新破碎。双层筛及输送带均已全密闭，因此无废气产生。本工序产生污染物为：噪声N。 （7）5mm细破、二次筛分：一次筛分出来的0-20mm粒径的粉矿，输送至5mm细破车间进行破碎，再通过筛分得到0-5mm粒径的粉矿（成品），5mm以上的均输送至细破阶段重新破碎。本工序产生污染物为：细破废气G5、二次筛分废气G6、噪声N。 （8）3.5mm细破、筛分：回转窑、焦烧窑生产工艺中，原料筛筛下的0-20mm粒径的筛下物，输送至3.5mm细破车间进行破碎，再通过筛分得到0-3.5mm粒径的粉矿（成品），3.5mm以上的均输送至细破阶段重新破碎。本工序产生污染物为：细破废气G7，筛分废气G8、噪声N。 焦烧窑生产线： （1）原料振动筛：粉矿生产线产生的30-70mm块矿经原料振动筛筛分后，符合粒径的原料进入下一步工序，不符合粒径的筛下物重新输送回粉矿生产线进行生产。 （2）配料：30-70mm的块矿与块煤经输送带输送至混合料料斗中混合。本工序产生污染物为：粉尘。 （3）焙烧：混合后的块矿及块煤输送至焦烧窑中进行焙烧。本工序产生污染物为：粉尘、SO2、NOX。 （4）卸灰：焙烧完成后，通过出灰机进行三段卸灰。 （5）筛分：卸灰后进入振动筛进行筛分，得到0-3.5mm，3.5-7.5mm两种成品，在输送至成品仓储存。本工序产生污染物为：粉尘。 回转窑生产线： （1）原料振动筛：粉矿生产线产生的20-30mm块矿经原料振动筛筛分后，符合粒径的原料进入下一步工序，不符合粒径的筛下物重新输送回粉矿生产线进行生产。 （2）预热：块矿进入竖式预热器中进行预热。本工序产生污染物为：废料。 （3）废料破碎：预热工序产生的少量废料经破碎机破碎后，可当成成品外售。本工序产生污染物为：粉尘。 （4）磨煤：燃煤仓的煤输送至煤磨机中进行磨煤，将块煤磨至粉状后输送至燃烧器中。本工序产生污染物为：粉尘。 （5）焙烧：预热后的块矿输送至焦烧窑，同时，燃烧器将煤粉喷至回转窑内进行焙烧。本工序产生污染物为：粉尘、SO2、NOX。 （6）冷却：焙烧完成后，进入竖式冷却器中进行冷却。 （7）筛分：冷却后进入振动筛进行筛分，得到0-3.5mm，3.5-7mm两种成品，在输送至成品仓储存。本工序产生污染物为：粉尘。 3、现有项目污染情况以及环保措施 （1）废气 现有项目废气主要为粉矿生产线中粗破、中破、一次筛分、细破、两次筛分工序产生的粉尘，堆场扬尘，投料、卸料粉尘；焦烧窑生产线中焙烧产生的SO2、NOX、烟尘以及原料配料、成品筛分工序产生粉尘；回转窑生产线中焙烧产生的SO2、NOX、烟尘以及成品筛分、废料破碎、煤磨工序产生的粉尘。大气污染物产生情况及环保措施详见下表。 表2-6 现有项目大气污染物产生情况及环保措施 生产线名称; 编号; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放方式; 备注. 粉矿生产线; 1; 粗破、中破工序; 颗粒物; 水幕除尘; 无组织. 2; 一次筛分工序; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器; 无组织. 3; 5mm细破、筛分工序; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器; 无组织. 4; 3.5mm细破、筛分工序; 颗粒物; 湿法破碎+密闭设备; 无组织. 5; 投料粉尘; 颗粒物; 四面围挡+喷雾降尘; 无组织. 6; 原料堆场扬尘; 颗粒物; /; 无组织. 7; 煤堆场扬尘; 颗粒物; 三面围挡; 无组织. 8; 卸料粉尘; 颗粒物; /; 无组织. 焦烧窑生产线; 9; 焙烧工序; NOx; 三级除尘系统+脱硫系统+35m排气筒; 有组织; 焦烧窑尾气处理系统（DA001）. SO2. 烟尘. 10; 原料配料工序; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器+20m排气筒; 有组织; 1#岗位除尘器（DA005）. 11; 成品筛分工序; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器+20m排气筒; 有组织; 成品楼除尘器（DA002）. 回转窑生产线; 12; 焙烧工序; NOx; 电除尘系统+脉冲除尘器+35m排气筒; 有组织; 回转窑尾气处理系统（DA004）. SO2. 烟尘. 13; 成品筛分工序; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器+20m排气筒; 有组织; 2#岗位除尘器（DA006）. 14; 煤磨工序; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器+20m排气筒; 有组织; 煤粉除尘器（DA003）. 15; 废料破碎; 颗粒物; 三面围挡; 无组织. /; 16; 运输扬尘; 颗粒物; 洒水降尘; 无组织. 为了解现有项目废气达标情况，根据长沙瑾瑶环保科技有限公司对现有项目现状监测的检测报告可知，长沙瑾瑶环保科技有限公司于2021年12月28日~29日对项目有组织废气及无组织废气进行了现场监测。有组织废气监测结果见表2-7，无组织废气监测结果见表2-8。 表2-7 有组织废气检测结果 采样 点位; 采样时间; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 1#岗位除尘器排气筒出口G1; 12.28; 标干废气流量; m3/h; 8164; 8215; 8188; —. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 22.5; 22.6; 22.8; 120. 排放速率; kg/h; 0.184; 0.186; 0.187; —. 12.29; 标干废气流量; m3/h; 8366; 8257; 8218; —. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 21.8; 22.2; 22.2; 120. 排放速率; kg/h; 0.182; 0.183; 0.182; —. 2#岗位除尘器排气筒出口G2; 12.28; 标干废气流量; m3/h; 7658; 7731; 7681; —. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 35.8; 36.2; 36.7; 120. 排放速率; kg/h; 0.274; 0.280; 0.282; —. 12.29; 标干废气流量; m3/h; 7718; 7635; 7694; —. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 36.1; 36.5; 36.8; 120. 排放速率; kg/h; 0.279; 0.279; 0.283; —. 煤粉除尘器排气筒出口G3; 12.28; 标干废气流量; m3/h; 8104; 8062; 8047; —. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 41.1; 40.6; 41.3; 120. 排放速率; kg/h; 0.333; 0.327; 0.332; —. 12.29; 标干废气流量; m3/h; 8211; 8156; 8117; —. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 41.6; 41.2; 41.5; 120. 排放速率; kg/h; 0.342; 0.336; 0.337; —. 成品楼排气筒出口G4; 12.28; 标干废气流量; m3/h; 7543; 7581; 7513; —. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 38..2; 38.7; 39.1; 120. 排放速率; kg/h; 0.288; 0.293; 0.294; —. 12.29; 标干废气流量; m3/h; 7519; 7482; 7563; —. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 38.5; 39.1; 38.8; 120. 排放速率; kg/h; 0.289; 0.293; 0.293; —. 回转窑电除尘器出口G5; 12.28; 标干废气流量; m3/h; 6648; 6732; 6801; —. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 45.1; 44.6; 45.3; 200. 排放速率; kg/h; 0.300; 0.300; 0.308; —. 二氧化硫; 实测浓度; mg/m3; 46; 45; 42; 850. 排放速率; kg/h; 0.306; 0.303; 0.286; —. 氮氧化物; 实测浓度; mg/m3; 81; 83; 85; —. 排放速率; kg/h; 0.538; 0.559; 0.578; —. 林格曼黑度; 级; 1; 1; 1; 1. 12.29; 标干废气流量; m3/h; 6752; 6826; 6719; —. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 46.2; 46.5; 46.1; 200. 排放速率; kg/h; 0.312; 0.317; 0.310; —. 二氧化硫; 实测浓度; mg/m3; 42; 40; 40; 850. 排放速率; kg/h; 0.284; 0.273; 0.269; —. 氮氧化物; 实测浓度; mg/m3; 83; 88; 87; —. 排放速率; kg/h; 0.560; 0.601; 0.585; —. 林格曼黑度; 级; 1; 1; 1; 1. 焦烧窑烟气排气筒出口G6; 12.28; 标干废气流量; m3/h; 7263; 7318; 7354; —. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 38.2; 38.1; 38.4; 200. 排放速率; kg/h; 0.277; 0.279; 0.282; —. 二氧化硫; 实测浓度; mg/m3; 41; 40; 38; 850. 排放速率; kg/h; 0.298; 0.293; 0.279; —. 氮氧化物; 实测浓度; mg/m3; 88; 85; 86; —. 排放速率; kg/h; 0.639; 0.622; 0.632; —. 林格曼黑度; 级; 1; 1; 1; 1. 12.29; 标干废气流量; m3/h; 7281; 7346; 7325; —. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 38.1; 37.9; 37.5; 200. 排放速率; kg/h; 0.277; 0.278; 0.276; —. 二氧化硫; 实测浓度; mg/m3; 38; 36; 38; 850. 排放速率; kg/h; 0.277; 0.264; 0.278; —. 氮氧化物; 实测浓度; mg/m3; 89; 92; 90; —. 排放速率; kg/h; 0.648; 0.676; 0.659; —. 林格曼黑度; 级; 1; 1; 1; 1. 备注：G1~G4执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，G5~G6执行《工业炉窑大气污染排放标准》(GB9078-1996）表2中非金属焙烧炉窑及表4中燃煤的二级标准要求。. 表2-8 无组织废气检测结果 采样 点位; 采样日期; 检测项目; 单位; 采样时间及检测结果; 参考限值. 第一次; 第二次; 第三次. 上风向A1; 12.28; 颗粒物; mg/m3; 0.168; 0.179; 0.185; ≤1.0. 12.29; 0.188; 0.162; 0.177. 12.28; 二氧化硫; mg/m3; 0.008; 0.009; 0.010; ≤0.40. 12.29; 0.010; 0.009; 0.009. 12.28; 氮氧化物; mg/m3; 0.010; 0.012; 0.012; ≤0.12. 12.29; 0.014; 0.013; 0.014. 下风向A2; 12.28; 颗粒物; mg/m3; 0.345; 0.379; 0.358; ≤1.0. 12.29; 0.361; 0.352; 0.371. 12.28; 二氧化硫; mg/m3; 0.016; 0.018; 0.015; ≤0.40. 12.29; 0.015; 0.016; 0.016. 12.28; 氮氧化物; mg/m3; 0.022; 0.020; 0.022; ≤0.12. 12.29; 0.022; 0.024; 0.022. 下风向A3; 12.28; 颗粒物; mg/m3; 0.552; 0.541; 0.533; ≤1.0. 12.29; 0.536; 0.552; 0.561. 12.28; 二氧化硫; mg/m3; 0.018; 0.017; 0.017; ≤0.40. 12.29; 0.016; 0.016; 0.015. 12.28; 氮氧化物; mg/m3; 0.020; 0.022; 0.021; ≤0.12. 12.29; 0.022; 0.024; 0.022. 备注：限值参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准. 现有项目废气污染物排放量情况详见下表（因现有项目环评时代久远，未对无组织废气进行核算，故现有项目无组织排放量采用系数法计算，系数来源详见第四章）。 表2-9 现有项目污染物排放量一览表 生产线名称; 污染源; 污染物; 产品量t/a; 产污系数; 产生量t/a; 处理效率%; 排放量t/a. 有组织废气量; 12830.16万m3/a. 粉矿生产线; 粗破工序; 颗粒物; 82万; 1.13kg/t-产品; 926.6; 80; 185.32. 中破工序; 颗粒物; 82万; 1.13kg/t-产品; 926.6; 80; 185.32. 一次筛分工序; 颗粒物; 82万; 1.13kg/t-产品; 926.6; 99; 9.266. 5mm细破工序; 颗粒物; 22万; 1.13kg/t-产品; 248.6; 99; 2.486. 5mm筛分工序; 颗粒物; 22万; 1.13kg/t-产品; 248.6; 99; 2.486. 3.5mm细破工序; 颗粒物; 3万; 1.13kg/t-产品; 33.9; 70; 1.017. 3.5mm筛分工序; 颗粒物; 3万; 1.13kg/t-产品; 33.9; 70; 1.017. 投料工序; 颗粒物; 82万; 0.003kg/t; 2.46; 50; 1.23. 焦烧窑生产线; 焙烧工序; NOx; 13万; /; /; /; 5.35. SO2; 13万; /; /; /; 2.36. 颗粒物; 13万; /; /; /; 2.23. 原料配料工序; 颗粒物; 13万; /; /; /; 1.48. 成品筛分工序; 颗粒物; 4万; /; /; /; 2.33. 回转窑生产线; 焙烧工序; NOx; 13.2万; /; /; /; 4.76. SO2; 13.2万; /; /; /; 2.27. 颗粒物; 13.2万; /; /; /; 2.50. 成品筛分工序; 颗粒物; 13.2万; /; /; /; 2.24. 煤磨工序; 颗粒物; 13.2万; /; /; /; 2.71. 废料破碎; 颗粒物; 1万; 1.13kg/t-产品; 11.3; 50; 5.65. /; 原料卸料; 颗粒物; 60万; 0.003kg/t; 1.8; 0; 1.8. /; 原料堆场; 颗粒物; 82万; 2.96mg/s; 0.084; 0; 0.084. /; 煤堆场; 颗粒物; 5万; 0.38mg/s; 0.011; 50; 0.06. /; 成品堆场; 颗粒物; 22万; 1.90mg/s; 0.054; 0; 0.054. /; 运输扬尘; 颗粒物; 128.5; 0.69kg/(km*辆); 1.9; 50; 0.85. 根据表2-7、2-8可知，现有项目产生有组织颗粒物及无组织废气均已达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求；焦烧窑、回转窑尾气均已达到《工业炉窑大气污染排放标准》(GB9078-1996）表2中非金属焙烧炉窑及表4中燃煤的二级标准要求。 根据表2-9可知，现有项目有组织废气量为12830.16万m3/a，颗粒物排放量为410.13t/a，SO2排放量为4.63t/a，NOx排放量为10.11t/a。 （2）废水 现有项目废水主要为生产废水及生活污水，生产废水主要洗砂废水、水幕除尘废水以及脱硫废水。洗砂废水经絮凝沉淀后通过带式压滤机处理后循环使用，水幕除尘废水经沉淀池处理后循环使用，脱硫废水经絮凝剂+沉淀池处理后循环使用，均不外排。生活污水经化粪池收集后，做农肥用于周边农田施肥及厂区绿化，不外排。 （3）噪声 现有项目噪声源主要为设备运行的机械噪声及交通噪声，噪声源强为65～95dB（A）。通过采取合理布局；利用墙体阻隔；选用低噪声设备；对设备采取减震处理，并加强对生产设备日常维护和管理，确保其良好的运行状态，避免机械设备“带病”运行产生的噪声；厂区内部及周边建立绿化带等措施减少对环境的影响。 根据长沙瑾瑶环保科技有限公司对现有项目现状监测的检测报告可知，长沙瑾瑶环保科技有限公司于2021年12月28日~29日对项目厂界噪声进行了现场监测。监测结果见下表。 表2-10 厂界噪声检测结果 单位：dB（A） 检测类型; 采样点位; 采样时间; 检测值; 参考限值. 厂界噪声; 厂界东侧外一米; 12.28; 昼间; 56.8; 65. 夜间; 48.2; 55. 厂界南侧外一米; 昼间; 57.3; 70. 夜间; 48.5; 55. 厂界西侧外一米; 昼间; 58.3; 65. 夜间; 46.9; 55. 厂界北侧外一米; 昼间; 56.8; 65. 夜间; 48.1; 55. 厂界东侧外一米; 12.29; 昼间; 57.4; 65. 夜间; 48.2; 55. 厂界南侧外一米; 昼间; 57.4; 70. 夜间; 48.1; 55. 厂界西侧外一米; 昼间; 58.2; 65. 夜间; 46.8; 55. 厂界北侧外一米; 昼间; 58.6; 65. 夜间; 47.9; 55. 备注：限值参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类、4类标准限值。. 根据上表可知，现有项目厂界东侧、西侧、北侧昼夜噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值，南侧昼夜噪声能达到4类标准限值。 （4）固废 现有项目产生的固废主要为：原料破碎、粉碎收尘系统收集的粉尘、焦烧窑烟气除尘器收集的产品粉尘、磨煤系统布袋除尘器收集的煤粉、原煤制备过程吸铁器吸出的铁屑、回转窑窑尾烟气电除尘收集的烟尘灰、窑头、直线振动筛布袋除尘系统收集的产品粉尘、洗砂泥渣、生活垃圾以及废矿物油、含油抹布及废矿物油桶。 原料破碎、粉碎收尘系统收集的粉尘可作为成品外售，铁屑作为废品外卖，其余收集的煤尘、烟尘、粉尘均回用；洗砂泥渣统一收集后，运至白云石矿排土场用于后期绿化复垦；生活垃圾经收集后，运至棋梓镇生活垃圾收集点，交由环卫部门处置；废矿物油、含油抹布及废矿物油桶经统一收集至危废暂存间（20m2）后，交由湖南海杰环保科技有限公司处理（编号：长环（危）字第（02）号）。 表2-11 现有项目固废产排情况一览表 序号; 固体废物名称; 属性; 危废编码; 产生量（t/a）; 处理方式. 1; 生活垃圾; 一般工业固废; /; 90; 交由环卫部门处置. 2; 原料破碎、粉碎收尘系统收集的粉尘; 一般工业固废; /; 2090; 作为成品外售. 3; 焦烧窑烟气除尘器收集的产品粉尘; 一般工业固废; /; 23.3; 作为成品外售. 4; 磨煤系统布袋除尘器收集的煤粉; 一般工业固废; /; 120; 回用. 5; 原煤制备过程吸铁器吸出的铁屑; 一般工业固废; /; 5; 作为废品外卖. 6; 回转窑窑尾烟气电除尘收集的烟尘灰; 一般工业固废; /; 18.5; 作为成品外售. 7; 窑头、直线振动筛等布袋除尘系统收集的产品粉尘; 一般工业固废; /; 2110; 作为成品外售. 8; 洗砂泥渣; 一般工业固废; /; 825; 运至白云石矿排土场用于后期绿化复垦. 9; 废矿物油、含油抹布及废矿物油桶; 危险废物; 900-041-49; 3; 交由湖南海杰环保科技有限公司处理. 4、现有项目存在的环境问题及“以新带老”整改措施 经现场踏勘，现有项目存在的环境问题及以新带老措施详见下表。 表2-12 现有项目存在的环境问题及以新带老措施表 内容; 污染物; 现有处理方式; 主要问题; 以新带老措施. 洗砂废水; SS; 絮凝沉淀+带式压滤机; 无应急池，设备检修时，废水无法及时处理，导致溢流至厂区内; 设置一座600m3应急池. 粗破、中破废气; 颗粒物; 水幕除尘系统; 水幕除尘已无法满足现在除尘要求; 更换成脉冲布袋除尘器. 3.5mm细破、筛分废气; 颗粒物; 湿法破碎+密闭设备; 湿法破碎已无法满足现在除尘要求; 增设一台脉冲布袋除尘器以及20m排气筒. 一筛分废气；5mm细破、筛分废气; 颗粒物; 脉冲除尘器; 经脉冲除尘器处理后无组织排放; 各增设一根20m排气筒. 原料、成品等堆场; 颗粒物; 无; 露天堆放，导致装卸时灰尘弥漫; 搭建厂棚. 焦烧窑废料破碎废气; 颗粒物; 三面围挡; 达不到现有除尘要求; 增设一台脉冲布袋除尘器以及20m排气筒. 回转窑成品筛分废气; 颗粒物; 脉冲除尘器+20m排气筒; 排气筒高度不够，未高于周边建筑; 排气筒高度增加15m. 一般固废堆场; 一般固废; 露天堆放; 露天堆放、未进行分区分类管理、未设置标牌; 搭建厂棚，按固废类别分区堆放并设置标识标牌，建立一般固废管理制度. 危险固废; 危险固废; 暂存于危废暂存间后统一交由湖南海杰环保科技有限公司处理; 危废管理制度不完善; 要相关要求完善危废管理制度. 厂区; /; /; 雨污分流措施不完善，导致下雨时部分区域雨水在厂区道路上和生产区域漫流，最终导致粉矿和雨水混合后直接进入地势较低的运输铁道进入自然环境; 完善雨污分流措施，包括增设截排水沟以及增设并改建初期雨水收集池. 生产区; /; /; 部分输送带未做到密闭，且部分厂房及部分已密闭的输送带因年代久远出现破损; 输送带全密闭，并修复破损的厂房及输送带. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。 为了解本项目周边环境空气质量状况，本次评价收集了2021年1月-12月的湘乡市环境空气污染年均浓度统计情况。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对湘乡市例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，湘乡市2021年环境空气质量对应保证率日均值统计见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状和评价结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度(ug/m3); 标准值(ug/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 23.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 67.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 88.57; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 100; 不达标. CO; 24小时平均 95百分位日平均; 1100; 4000; 0.3; 达标. O3; 日最大8小时平均90百分位日平均; 122; 160; 93.75; 达标. 由上表可知，本项目所在区域PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相关要求外，其余基本污染物均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相关要求，因此湘乡市为空气质量不达标区。 湘潭市于2020年7月30日颁布了《湘潭市大气环境质量限期达标规划（2020年-2027年）》（潭环发【2020】31号）；该规划以实现湘潭市环境空气质量达标为主要目标，以PM2.5和O3污染防治为主线，坚持源头减量、全过程控制原则，持续推动产业结构、能源结构、运输结构、用地结构调整，以工业源、扬尘源、移动源精细化治理为重点，深化污染源类综合整治，强化污染物协同减排。从源头控制，从末端治理，加强保障机制建设，建立健全监测监管体系，推进大气环境管理体系和治理能力现代化。规划到2025年，PM2.5年均浓度有效降低，力争O3年均浓度升高趋势基本得到遏制；到2027年，实现PM2.5年均浓度达标，O3超标风险显著降低。 3.2 地表水环境质量现状 本项目附近的地表水水体为水府庙水库，为了解本项目周边水环境质量状况，本次评价收集了2021年1月-12月的湘潭市水环境质量监测简报中的数据，具体见下表。 表3-2 水质监测数据 断面; 监测月份; 水质情况. 水府庙水库库心; 1月; I类水质. 2月; III类水质. 3月; II类水质. 4月; III类水质. 5月; II类水质. 6月; III类水质. 7月; III类水质. 8月; I类水质. 9月; II类水质. 10月; III类水质. 11月; III类水质. 12月; III类水质. 根据上表可知，2021年，水府庙水库水质均符合地表水环境质量III类水质标准，因此，水府庙水库水质达标。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》可知，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标时，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。为了解敏感点声环境质量现状，根据长沙瑾瑶环保科技有限公司对现有项目现状监测的检测报告可知，长沙瑾瑶环保科技有限公司于2021年12月28日~29日对3个敏感点声环境质量现状进行了现场监测，监测内容见表3-3，监测结果见表3-4。 表3-3 噪声监测内容 序号; 监测点; 检测项目; 监测频次. N5; 项目西南侧居民点1#; 等效连续A声级; 昼夜各1次，连续2天. N6; 项目西南侧居民点2#. 表3-4 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 检测类型; 采样点位; 采样时间; 检测值; 参考限值. 声环境; 项目西南侧居民点1#; 12.28; 昼间; 52.8; 60. 夜间; 43.2; 50. 项目西南侧居民点2#; 昼间; 53.6; 60. 夜间; 42.5; 50. 项目西南侧居民点1#; 12.29; 昼间; 53.6; 60. 夜间; 42.7; 50. 项目西南侧居民点2#; 昼间; 54.1; 60. 夜间; 43.6; 50. 备注：限值参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类标准。. 表3-4监测结果表明，项目厂界西南侧居民点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准要求。 4、生态环境质量 项目所在地属于中亚热带常绿阔叶林带，由于开工多年，已无原生植被，现仅存极少量次生植被和人工植被，以灌草丛和农业作物为主，有松、杉等植物，区域主要种植的粮食作物为水稻和蔬菜。项目区域内自然资源赋存较少。 据现场踏勘，项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主，项目区域内无自然保护区和重点文物保护单位，区内未见国家法定珍稀物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本次扩建将白云石粉矿生产规模扩至50万吨，轻烧白云石生产规模扩至40万吨，并对焦烧窑、回转窑窑尾进行升级改造，以及将粉矿生产线的洗砂工序从一次筛分后调整到二次筛分后，同时增加脉冲除尘器等环保措施，未新增占地及其他建设内容，因此，环保目标较现有工程未发生变化。主要保护目标及其保护级别如下表所示。 表3-4 环境保护目标及级别 类别; 主要保护目标; 规模; 距离厂区; 方位; 保护级别; 备注. 水环境; 水府庙水库; 水库; 200m; S; GB3838-2002 III类标准; /. 声环境; 白云村居民点; 50m处16户; 10-50m范围内; NE; GB3096-2008 4b类标准; 位于铁路旁. 大气环境; 白云村居民点; 500m内约50户; 10-500m范围内; N、S; GB3095-2012二级标准; /. 生态环境; 厂区植被、土壤等. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本次扩建新增的粗破、中破、筛分、细破等工序的除尘设施排放口废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，焦烧窑、回转窑尾气处理系统排放口废气执行《工业炉窑大气污染排放标准》(GB9078-1996）表2中非金属焙烧炉窑及表4中燃煤的二级标准要求；无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值要求。 表3-5 大气污染物排放标准 类别; 污染物; 标准限值（mg/m3）; 执行标准. 最高排放浓度; 最高排放速率. 有组织排放废气; 颗粒物; 120; 20m; 5.9kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 30m; 23kg/h. 40m; 39kg/h. 烟尘; 200; /; 《工业炉窑大气污染排放标准》(GB9078-1996）表2中非金属焙烧炉窑及表4中燃煤的二级标准要求. SO2; 850; /. NOX; /; /. 无组织排放废气; 颗粒物; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值要求. SO2; 0.40; /. NOX; 0.12; /. 2、废水 本次扩建新增的废水为洗砂废水，洗砂废水经絮凝沉淀后通过带式压滤机处理后循环使用，不外排。 3、噪声 本项目厂界东侧、西侧、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，南侧执行4类标准。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020），生活垃圾处置执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量指标控制为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），推荐性总量指标控制为VOCs。 结合本项目工程特征，本项目总量控制指标因子为SO2、NOX。 经核算本次扩建后排入外环境的总量分别为SO2：15.525t/a，NOX：30.36t/a。根据（潭）排污权证（2015）第150号，建设单位现有工程持有排污权指标为SO2：170t/a，NOX：140t/a。 因此，本次扩建无需额外办理总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建施工期只进行设备拆除和安装，施工期主要污染物为施工扬尘、施工噪声及施工固废。 设备在拆除及安装过程中，会产生少量扬尘及噪声，因其工程量较小，产生的施工扬尘及施工噪声较小，对周围环境影响较小；施工固废主要为装修垃圾，交由当地环卫部门处理。 综上所述，本项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 营运 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析和保护措施 本次扩建将白云石粉矿生产规模扩至50万吨，轻烧白云石生产规模扩至40万吨，并对焦烧窑、回转窑窑尾进行升级改造，以及将粉矿生产线的洗砂工序从一次筛分后调整到二次筛分后，同时增加脉冲除尘器等环保措施，回转窑生产线及焦烧窑生产线工艺无变化。 其中增加的环保措施包含：将粗破、中破废气的水幕除尘系统换成脉冲除尘器；3.5mm细破、筛分工序新增一台脉冲除尘器；一次筛分及5mm细破、筛分工序各增设一根20m排气筒；回转窑废料破碎工序新增一台脉冲除尘器；原料及产品堆场搭建厂棚等。 1、大气污染物源强 本次扩建新增的大气污染物主要为：粉矿生产线投料、粗破、中破、一次筛分、细破、两次筛分工序产生的颗粒物；焦烧窑生产线焙烧产生SO2、NOX、颗粒物，原料配料、成品筛分及运输产生的颗粒物；回转窑生产线焙烧产生SO2、NOX、颗粒物，成品筛分及运输、废料破碎产生的颗粒物；原料卸料、原料及产品暂存区产生的无组织粉尘。 （1）有组织废气产污系数 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号），本次扩建新增的有组织废气产污系数详见下表。 表4-1 有组织废气产污系数一览表 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 石灰石; 破碎; 颗粒物; kg/t-产品; 1.13. 筛分; 颗粒物; kg/t-产品; 1.13. 石灰; 竖窑（含普通竖窑、双膛窑、梁式窑等）; 颗粒物; kg/t-产品; 2.3. 二氧化硫; kg/t-产品; 0.225. 氮氧化物; kg/t-产品; 0.22. （2）无组织废气产污系数 ①卸料粉尘 本环评选取交通部水运研究所和武汉工程学院提出的装卸起尘量的经验公式进行装卸料车起尘量估算，具体如式： Q——物料装车时机械落差起尘量； V——平均风速（m/s）；风速取1.0m/s. H——物料落差（m）；运输车车厢与下料口之间的高度，为1.5m W——物料含水率（%），根据同类型的项目可知，物料含水率为10%； 经计算卸料粉尘产生量系数为0.003kg/t。 ②堆场扬尘 根据相关调研资料分析，砂、石类堆场主要的大气环境问题为粒径较小的颗粒在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。本环评采用西安冶金建筑学院干堆扬尘公式计算砂石堆场堆放风力起尘量，公式如下： 式中：Q：起尘量，mg/s； U：起尘风速，因在厂房内故风速取1.0m/s； Ap：砂石料堆场的面积，m2，原料堆场面积为7000m2，粉矿成品堆场面积为4500m2 经计算，原料堆场扬尘产生量为2.96mg/s，成品堆场产生量为1.90mg/s。 ③运输扬尘 汽车运输道路扬尘采用下列经验公式计算： Qi = 0.0079V×W0.85×P0.72 式中：Qi—每辆汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）； V—汽车速度（km/h），按20km/h计算； W—汽车重量（T），汽车空车按2t计，满载按42t计； P—道路表面粉尘量（kg/m2），水泥路面按0.005kg/m2计。 经计算，汽车满载时运输道路扬尘产生量约为0.055kg/km·辆，汽车空车时运输道路扬尘产生量约为0.004kg/km·辆。本次扩建后需增加运输19875车次/a，采场内汽车从工作面运送矿石到加工场平均距离为1km。因此本次扩建新增的运输道路扬尘量为1.17t/a。 （3）本次扩建新增污染物产排情况 本次扩建新增污染物产排情况详见表4-2。 表4-2 扩建新增污染物产排情况一览表 生产线名称; 污染源; 污染物; 产品量t/a; 产污系数; 产生量t/a; 处理效率%; 排放量t/a; 备注. 粉矿生产线; 粗破工序; 颗粒物; 8万; 1.13kg/t-产品; 90.4; 99; 0.904. 中破工序; 颗粒物; 8万; 1.13kg/t-产品; 90.4; 99; 0.904. 一次筛分工序; 颗粒物; 8万; 1.13kg/t-产品; 90.4; 99; 0.904. 5mm细破工序; 颗粒物; 28万; 1.13kg/t-产品; 316.4; 99; 3.164. 5mm筛分工序; 颗粒物; 28万; 1.13kg/t-产品; 316.4; 99; 3.164. 3.5mm细破工序; 颗粒物; 2万; 1.13kg/t-产品; 22.6; 99; 0.226. 3.5mm筛分工序; 颗粒物; 2万; 1.13kg/t-产品; 22.6; 99; 0.226. 投料工序; 颗粒物; 8万; 0.003kg/t; 0.108; 50; 0.054. 焦烧窑生产线; 焙烧工序; NOx; 3万; 0.22kg/t-产品; 6.6; 0; 6.6. SO2; 3万; 0.225kg/t-产品; 6.75; 50; 3.375. 颗粒物; 3万; 2.3kg/t-产品; 69; 99; 0.69. 原料配料工序; 颗粒物; 3万; 1.13kg/t-产品; 33.9; 99; 0.339. 成品筛分工序; 颗粒物; 3万; 1.13kg/t-产品; 33.9; 99; 0.339. 回转窑生产线; 焙烧工序; NOx; 10.8万; 0.22kg/t-产品; 23.76; 0; 23.76. SO2; 10.8万; 0.225kg/t-产品; 24.3; 50; 12.15. 颗粒物; 10.8万; 2.3kg/t-产品; 248.4; 99; 2.484. 成品筛分工序; 颗粒物; 10.8万; 1.13kg/t-产品; 122.04; 99; 1.2204. 废料破碎; 颗粒物; 1万; 1.13kg/t-产品; 11.3; 99; 0.113. /; 原料卸料; 颗粒物; 8万; 0.003kg/t; 0.108; 50; 0.054. /; 运输扬尘; 颗粒物; 36万; 0.055(kg/(km*辆); 1.17; 50; 0.585. /; 原料堆场; 颗粒物; 36万; 2.96mg/s; 0; 根据系数可知，堆场扬尘与生产规模无关，本次扩建堆场面积不变，因此无新增. /; 成品堆场; 颗粒物; 8万; 1.90mg/s; 0. 根据表4-3可知，本次扩建，新增的颗粒物产生量为1469.126t/a，排放量为15.3704t/a；新增的SO2产生量为31.05/a，排放量为15.525t/a；新增的NOx产生量为30.36t/a，排放量为30.36t/a。 （4）“以新带老”削减量 本次扩建，增加的环保措施为：将粗破、中破废气的水幕除尘系统换为脉冲除尘器；3.5mm细破、筛分工序新增一台脉冲除尘器；一次筛分及5mm细破、筛分工序各增设一根20m排气筒；原料及产品堆场搭建厂棚等。“以新带老”削减情况详见下表。 表4-3 “以新带老”削减情况一览表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 现有项目; 扩建后; 削减量t/a. 处理效率 %; 排放量 t/a; 处理效率 %; 排放量 t/a. 粗破工序; 颗粒物; 926.6; 80; 185.32; 99; 9.266; 176.054. 中破工序; 颗粒物; 926.6; 80; 185.32; 99; 9.266; 176.054. 3.5mm细破工序; 颗粒物; 33.9; 70; 1.017; 99; 0.339; 0.678. 3.5mm筛分工序; 颗粒物; 33.9; 70; 1.017; 99; 0.339; 0.678. 废料破碎; 颗粒物; 11.3; 50; 5.65; 99; 0.113; 5.537. 原料堆场; 颗粒物; 0.084; 0; 0.084; 50; 0.042; 0.042. 成品堆场; 颗粒物; 0.054; 0; 0.054; 50; 0.027; 0.027. 合计; 359.07. （5）废气处理设施及废气排放口 本次扩建前后废气处理设施信息表见表4-4，扩建后全厂废气排放口情况见表4-5。 表4-4 扩建前后废气处理设施信息表 生产线名称; 产污环节名称; 污染物; 扩建前; 扩建后; 排放标准. 排放形式; 污染治理设施; 排放形式; 污染治理设施; 是否为可行性技术. 焦烧窑生产线; 焙烧工序; 颗粒物、SO2、NOx; 有组织; 三级除尘系统+脱硫系统+35m排气筒; 有组织（DA001）; 三级除尘系统+脱硫系统+35m排气筒; 是; 《工业炉窑大气污染排放标准》(GB9078-1996）表2中非金属焙烧炉窑及表4中燃煤的二级标准要求. 原料配料工序; 颗粒物; 有组织; 脉冲布袋除尘器+20m排气筒; 有组织（DA005）; 脉冲布袋除尘器+20m排气筒; 是; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 成品筛分工序; 颗粒物; 有组织; 脉冲布袋除尘器+20m排气筒; 有组织（DA002）; 脉冲布袋除尘器+20m排气筒; 是. 回转窑生产线; 焙烧工序; 颗粒物、SO2、NOx; 有组织; 电除尘系统+脉冲除尘+35m排气筒; 有组织（DA004）; 电除尘系统+脉冲除尘+35m排气筒; 是; 《工业炉窑大气污染排放标准》(GB9078-1996）表2中非金属焙烧炉窑及表4中燃煤的二级标准要求. 成品筛分工序; 颗粒物; 有组织; 脉冲布袋除尘器+20m排气筒; 有组织（DA006）; 脉冲布袋除尘器+35m排气筒; 是; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 煤磨工序; 颗粒物; 有组织; 脉冲布袋除尘器+20m排气筒; 有组织（DA003）; 脉冲布袋除尘器+20m排气筒; 是. 废料破碎工序; 颗粒物; 有组织; 三面围挡; 有组织（DA011）; 脉冲布袋除尘器+20m排气筒; 是. 粉矿生产线; 粗破、中破工序; 颗粒物; 有组织; 脉冲除尘器+20m排气筒; 有组织（DA007）; 脉冲除尘器+20m排气筒; 是. 一次筛分; 颗粒物; 无组织; 脉冲除尘器; 有组织（DA008）; 脉冲除尘器+20m排气筒; 是. 5mm细破、筛分; 颗粒物; 无组织; 脉冲除尘器; 有组织（DA009）; 脉冲除尘器+20m排气筒; 是. 3.5mm细破、筛分; 颗粒物; 无组织; 湿法除尘+密闭设备; 有组织（DA010）; 脉冲除尘器+20m排气筒; 是. /; 投料; 颗粒物; 无组织; 四面围挡+喷雾降尘; 无组织; 四面围挡+喷雾降尘; 是; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值. /; 卸料; 颗粒物; 无组织; /; 无组织; /; 是. /; 原料堆场; 颗粒物; 无组织; /; 无组织; 三面围挡+喷雾降尘; 是. /; 成品堆场; 颗粒物; 无组织; /; 无组织; 三面围挡+喷雾降尘; 是. /; 运输; 颗粒物; 无组织; 洒水降尘; 无组织; 洒水降尘; 是. 表4-5 废气排放口基本情况表 排气筒编号; 污染物名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/°C; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/kg/h; 污染物排放浓度/mg/L. N; E. DA001; 颗粒物; 27.742177869; 112.17970374; 114; 35; 0.5; 150; 7920; 0.369; 50.2. SO2; 0.724; 102. NOX; 0.151; 205. DA002; 颗粒物; 27.742879133; 112.17883471; 108; 20; 0.2; 常温; 7920; 0.230; 28.0. DA003; 颗粒物; 27.743160765; 112.17760894; 101; 20; 0.2; 常温; 7920; 0.311; 37.8. DA004; 颗粒物; 27.743268053; 112.17978153; 115; 35; 0.5; 150; 7920; 0.347; 28.9. SO2; 1.82; 152. NOX; 3.60; 300. DA005; 颗粒物; 27.742928854; 112.17854772; 106; 20; 0.2; 常温; 7920; 0.230; 28.0. DA006; 颗粒物; 27.743020049; 112.17909489; 109; 35; 0.2; 常温; 7920; 0.437; 56.8. DA007; 颗粒物; 27.74041904; 112.1805955; 113; 20; 1.2; 常温; 7920; 0.157; 2.61. DA008; 颗粒物; 27.74006708; 112.1802617; 111; 20; 0.2; 常温; 7920; 1.22; 40.6. DA009; 颗粒物; 27.73995175; 112.1800391; 110; 20; 0.2; 常温; 7920; 0.708; 23.6. DA010; 颗粒物; 27.74039490; 112.1800698; 112; 20; 0.2; 常温; 7920; 0.170; 5.05. DA011; 颗粒物; 27.743221598; 112.17872988; 106; 20; 0.2; 常温; 7920; 0.034; 1.01. 2、大气污染物影响分析 （1）大气环境影响评价结论 本项目位于湘潭市湘乡市，为空气质量不达标区。本次扩建，新增的大气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx，经相应的处理设施处理后，其排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《工业炉窑大气污染排放标准》(GB9078-1996）的相关要求，并且通过新增脉冲除尘器、对原料及成品等堆场设置了厂棚、修复了破损的厂房以及密封了所有输送带等措施，可有效的减少污染物的排放，削减了全厂颗粒物的排放量，减少了污染物排放对周边环境的影响。 综上所述，本次扩建，大气环境影响可接受。 （2）排气筒设置合理性分析 本次扩建，粉矿一次筛分工序；3.5mm细破、筛分工序；5mm细破、筛分工序；回转窑废料破碎工序各新增了一根排气筒，编号分别为DA008、DA009、DA010、DA011。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求，排气筒高度不低于15m，且高于周边200m建筑5m以上，粉矿生产线的厂房最高约为15m，根据标准要求，新增的排气筒高度需达到20m以上。因此DA008、DA009、DA010、DA011排气筒设置合理。 本次扩建新增排气筒后，通过计算各个排气筒之间的距离可知，涉及到等效排气筒的排气筒编号为：DA002和DA003，DA008和DA009，共2个等效排气筒。4个排气筒高度均为20m，因此2个等效排气筒高度也为20m，1#等效排气筒（DA002和DA003）的排放速率为0.541kg/h，2#等效排气筒（DA008和DA009）的排放速率为1.928kg/h，2个排气筒排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。 （3）对敏感点的影响 由上文可知，大气环境保护目标主要为厂区西南侧居民点，其中厂区西南侧居民点距离厂区10m。 西南侧居民点靠近粉矿生产线，根据大气环境影响评价结论可知，本次扩建，粉矿生产线新增的大气污染物主要为颗粒物，经处理后可达标排放，且通过新增脉冲除尘器；对原料、成品等堆场设置了厂棚；修复了破损的厂房以及密封了所有输送带等措施，削减了全厂颗粒物的排放量，对周边环境有增益效果，因此，本次扩建可减少污染物对西南侧居民点的影响。 综上所述，本次扩建可减少污染物对敏感点的影响，敏感点影响可接受。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）等标准规定的排放口及污染物最低频次提出本环评建议的废气监测计划。 表4-6 扩建项目实施后全厂废气监测方案表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 备注. 废气; 粗破、中破除尘设施出口; 颗粒物; 1次/年; 本次扩建新增. 一次筛分除尘设施出口; 本次扩建新增. 3.5mm细破、筛分除尘设施出口; 本次扩建新增. 5mm细破、筛分除尘设施出口; 本次扩建新增. 1#岗位除尘器排气筒出口. 2#岗位除尘器排气筒出口. 煤粉除尘器排气筒出口. 成品楼排气筒出口. 废料破碎排气筒出口; 本次扩建新增. 回转窑电除尘器出口; 颗粒物、SO2、NOX. 焦烧窑烟气排气筒出口. 厂界; 颗粒物、SO2、NOX. 二、水环境影响分析和保护措施 1、废水源强分析 本次扩建未新增员工，因此生活污水产排情况也未发生变化，新增的废水主要为洗砂废水。洗砂废水产生量为224000t/a，类比同类项目可知，其主要污染物为SS，经絮凝沉淀后通过带式压滤机处理后循环使用，不外排。 2、废水影响分析 （1）废水排放情况一览表 本次扩建新增的废水污染物信息表如下表4-7所示，废水处理设施信息表如下表4-8。 表4-7 废水污染物信息表 序号; 产污环节名称; 污染物种类; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a）; 污染治理设施名称; 污染物排放浓度（mg/L）; 污染物排放量（t/a）; 排放标准. 1; 洗砂废水; SS; 3000; 675; 絮凝沉淀+带式压滤机; 处理后循环使用，不外排. 表4-8 废水污染治理设施信息表 序号; 污染治理设施名称; 治理工艺; 处理能力; 是否可行技术. 1; 洗砂废水处理设备; 絮凝沉淀+带式压滤机; 1500t/d; 是. （2）废水防治措施的可行性分析 ①污水处理设施设计规模合理性分析 根据业主提供的资料可知，现有项目洗砂废水的产生量为587t/d，本次扩建新增的洗砂废水量为679t/a，扩建后，总的洗砂废水产生量为1266t/d，洗砂废水处理设备的处理能力为1500t/d，且现有的沉淀池容积为1500m3，因此，洗砂废水处理设备及沉淀池有足够能力处理扩建后产生的洗砂废水。 ②污水处理工艺可行性分析 洗砂污水处理设备的工艺为絮凝沉淀+带式压滤机，工艺流程图见下图。 洗砂废水 沉淀池 带式压滤机 回用水罐 泥渣 PAM 上清液 图4-1 污水处理设施工艺流程图 上述工艺已为成熟工艺，可有效处理废水使其回用于生产。因此，此处理工艺处理本项目生产废水可行。 综上所述，本次扩建新增的洗砂废水经絮凝沉淀后再通过带式压滤机处理后循环使用，不外排，不会对周边水环境造成影响。 三、声环境影响分析和保护措施 1、噪声影响分析 本次扩建将白云石粉矿生产规模扩至50万吨，轻烧白云石生产规模扩至40万吨，并对焦烧窑、回转窑窑尾进行升级改造，以及将粉矿生产线的洗砂工序从一次筛分后调整到二次筛分后，同时新增脉冲除尘器等环保措施，不新增生产设备以及运输车辆。因此噪声的产生较扩建前变化较小，对周边环境影响较小。 现有项目噪声源主要为设备运行的机械噪声及交通噪声，噪声源强为65～95dB（A）。现有噪声治理措施见下： 项目采取合理布局；利用墙体阻隔；选用低噪声设备；对设备采取减震处理，并加强对生产设备日常维护和管理，确保其良好的运行状态，避免机械设备“带病”运行产生的噪声；厂区内部及周边建立绿化带。通过采取以上措施，厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类及4类标准要求。 2、敏感点影响分析 由上文可知，声环境保护目标主要为厂区西南侧居民点，其中厂区西南侧居民点距离厂区10m。 厂区南侧有一条运输用铁路，自西南往东南走向，居民点位于铁路10m范围内，因此西南侧居民点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4类标准要求。由上文分析可知，此次不新增生产设备及运输车辆，新增的产品均由车辆运输，不经铁路运输，因此扩建噪声变化较小，对敏感的影响较小。 3、监测要求 扩建项目实施后全厂噪声监测方案详见下表。 表4-9 扩建项目实施后全厂噪声监测方案表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界外1m处; 厂界噪声; 1次/季. 四、固体废物环境影响分析和保护措施 （1）固废源强分析 - 本次扩建项目未增加固废类别，主要为生产规模增加导致的粉矿生产线原料破碎、筛分等工序除尘器收集的粉尘，焦烧窑生产线焦烧窑尾气除尘系统、1#岗位除尘器以及成品楼除尘器收集的粉尘，回转窑生产线尾气除尘系统、2#岗位除尘器以及废料破碎收集的粉尘以及洗砂泥渣增加。 根据大气污染物产排情况可知，本次扩建各产尘工序除尘器收集的粉尘产生量约为1453.7t/a，与现有工程的收集的粉尘一起统一收集后，当成成品外售；通过类比同类型项目及业主提供的资料，本次扩建新增的洗砂泥渣产生量约为675t/a，经统一收集后，运至白云石矿排土场用于后期绿化复垦。 表4-10 固体废物污染物信息表 序号; 产污环节名称; 固体 废物名称; 属性; 危废编码; 物理性状; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式; 处置量（t/a）. 1; 废气处理; 粉尘; 一般工业固废; /; 固态; 1453.7; 作为成品堆放在成品堆场; 作为成品外售; 1453.7. 2; 洗砂工序; 洗砂泥渣; 一般工业固废; /; 固态; 675; 堆放于一般固废堆场; 运至白云石矿排土场用于后期绿化复垦; 675. （2）固废影响分析 本次扩建，新增的固废均得到了有效处置，并且还对一般固废堆场进行了整治，为其搭建了厂棚，按固废类别进行了分区堆放，设置了标识标牌，建立了一般固废管理制度，通过上述措施，可有效减固体废物对周边环境的影响。 为加强建设单位对危废的管理，本环评要求建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求完善管理： ①暂存场所须在室内密闭设计，按要求做好防风、防雨、防晒、防渗漏、防流失等措施，地面和墙裙做必要防腐处理。 ②企业产生的危险废物须采取与之相容的合规容器盛装，并在暂存间内分类、分区存放、并设隔断，各分区明确标志牌。 ③须按照《危险废物转移联单管理方法》（国家环保总局，总局令第5号）执行，做好记录（建立危废台账），避免危险废物在贮存和转运过程中产生二次污染。 ④须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）中相关要求，在厂区内部转运时提前确定转运路线，尽量避开办公生活区，转运作业须采用专业工具，内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 综上所述，本次扩建对周边环境有增益效果，周边环境可接受。 五、土壤、地下水环境影响分析 本项目生活污水及生产废水经处理后，均不外排，且化粪池、生产废水处理生产区域、危废间等区域均已做好地面硬化、防渗层等防渗透措施，不会对地下水及土壤造成影响。本环评建议建设单位应该定期检查化粪池等区域的防渗措施是否有破损，并加强厂区及周边绿化。 六、环境风险分析 本次扩建未新增风险源，现有工程环境风险源主要分布在油库以及危废暂存间。 根据现场调查可知，油库及危废暂存间均已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求，做好了相应的防渗、防泄漏措施，并签订了危废处置协议，建立了危废管理台账及管理制度，编制了环境风险应急预案，但是其危废管理制度不完善。本环评要求建设单位须按相关要求完善管理制度，并及时更新环境风险应急预案。 为了应对“生产废水处理设施因故障或检修导致生产废水外排”的风险情景发生，本次扩建新增了一个600m3的应急池，当发生此风险事件时，可将生产废水导入应急池中。 综上所述，本项目环境风险防治措施均已按要求建设完毕，并且新增了应急池，完善了危废管理制度，大大的提升了应对环境风险事件的能力，减少了环境风险事故对周边环境影响。 七、电磁辐射环境影响分析 本项目不属于电磁辐射项目，无需进行电磁辐射环境影响评价工作。 八、环保投资 本次扩建环保投资960万元，占项目总投资1100万元的的87.8%，详见下表。 表4-11 建设项目环保措施投资一览表 序号; 类别; 治理对象; 治理措施; 新增投资 (万元). 1; 废气; 有组织废气; 3台脉冲除尘器、5根20m排气筒及其配套管道、1根排气筒增加15m; 410. 无组织废气; 厂房修复工程、输送带密闭工程、堆场搭建厂棚; 231. 2; 废水; 洗砂废水; 应急池防泄漏; 60. 雨污分流; 完善厂区内雨污分流措施; 190. 3; 固废; 一般固废; 一般固废堆场搭建厂棚; 20. 4; 绿化; 加强厂区绿化; 55. 总计; 960. 九、新老污染物“三本帐”统计 本次扩建新老污染物“三本帐”统计详见下表。 表4-12 项目新老污染物“三本帐”统计（单位：t/a） 项目; 污染物名称; 现有工程排放量; 新增工程; “以新带老”消减量; 最终预测排放量; 排放增减量. 产生量; 消减量; 排放量; 搬迁前; 搬迁后; 增减量. 废水; /; /; /; /; /; /; /; /. 废气; 废气量（万m3/a); 12830.16; 9840; 0; 9840; 1440; 21230.16; +8400. 颗粒物; 410.13; 1469.1; 1453.7; 15.4; 359.07; 66.46; -343.67. SO2; 4.63; 31.05; 15.525; 15.525; 0; 20.155; +15.525. NOX; 10.11; 30.36; 30.36; 30.36; 0; 40.47; +30.36. 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 各产尘工序除尘系统收集的粉尘; 0; 1453; 1453; 0; 0; 0; 0. 磨煤系统布袋除尘器收集的煤粉; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 原煤制备过程吸铁器吸出的铁屑; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 洗砂泥渣; 0; 675; 675; 0; 0; 0; 0. 废矿物油、含油抹布及废矿物油桶; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 十、竣工环境保护验收内容 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）及其他环境保护法律法规规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。项目“三同时”竣工验收见下表。 表4-13 环境保护措施及竣工验收一览表 类别; 验收项目; 监测点位; 监测项目; 环境保护措施; 执行标准及验收要求. 废水; 生产废水; 洗砂废水; /; /; 絮凝沉淀再通过带式压滤机处理后循环使用; 不外排. 脱硫废水; /; /; 经絮凝剂+沉淀池处理后循环使用，均不外排. 生活污水; /; /; 经化粪池收集后，用于周边农田施肥及厂区绿化. 废气; 无组织废气; 厂界; 颗粒物、SO2、NOX; 围挡+喷雾降尘; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准. 有组织废气; 粗破、中破除尘设施出口; 颗粒物; 脉冲除尘器+20m排气筒; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 一次筛分除尘设施出口; 脉冲除尘器+20m排气筒. 3.5mm细破、筛分除尘设施出口; 脉冲除尘器+20m排气筒. 5mm细破、筛分除尘设施出口; 脉冲除尘器+20m排气筒. 1#岗位除尘器排气筒出口; 脉冲布袋除尘器+20m排气筒. 2#岗位除尘器排气筒出口; 脉冲布袋除尘器+35m排气筒. 煤粉除尘器排气筒出口; 脉冲布袋除尘器+20m排气筒. 成品楼排气筒出口; 脉冲布袋除尘器+20m排气筒. 废料破碎; 脉冲布袋除尘器+20m排气筒. 回转窑电除尘器出口; 颗粒物、SO2、NOX; 电除尘系统+脉冲除尘+35m排气筒; 《工业炉窑大气污染排放标准》（GB9078-1996）表2中非金属焙烧炉窑及表4中燃煤的二级标准要求. 焦烧窑烟气排气筒出口; 三级除尘系统+脱硫系统+35m排气筒. 噪声; 噪声; 厂界; 噪声; 低噪声设备，基础减振，绿化带，厂房隔声等; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及4类标准. 固体废物; 粉尘; 与现有工程的收集的粉尘一起统一收集后，当成成品外售; 处置合理，不产生第二次污染. 洗砂泥渣; 运至白云石矿排土场用于后期绿化复垦. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 烟尘、SO2、NOX | 三级除尘系统+脱硫系统+35m排气筒 | 《工业炉窑大气污染排放标准》(GB9078-1996）表2中非金属焙烧炉窑及表4中燃煤的二级标准要求 |
|  | 排气筒DA002 | 颗粒物 | 脉冲除尘器+20m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 排气筒DA003 | 颗粒物 | 脉冲除尘器+20m排气筒 |  |
|  | 排气筒DA004 | 烟尘、SO2、NOX | 电除尘系统+脉冲除尘+35m排气筒 | 《工业炉窑大气污染排放标准》(GB9078-1996）表2中非金属焙烧炉窑及表4中燃煤的二级标准要求 |
|  | 排气筒DA005 | 颗粒物 | 脉冲除尘器+20m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 排气筒DA006 | 颗粒物 | 脉冲除尘器+35m排气筒 |  |
|  | 排气筒DA007 | 颗粒物 | 脉冲除尘器+20m排气筒 |  |
|  | 排气筒DA008 | 颗粒物 | 脉冲除尘器+20m排气筒 |  |
|  | 排气筒DA009 | 颗粒物 | 脉冲除尘器+20m排气筒 |  |
|  | 排气筒DA010 | 颗粒物 | 脉冲除尘器+20m排气筒 |  |
|  | 排气筒DA011 | 颗粒物 | 脉冲除尘器+20m排气筒 |  |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | 喷雾降尘、厂房围挡、厂房修复、输送带密闭、堆场搭建厂棚 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N | 生活污水经化粪池收集后，用于周边农田施肥及厂区绿化 |  |
|  | 生产废水 | SS | 新增的洗砂废水与现有工程洗砂废水经絮凝沉淀再通过带式压滤机处理后循环使用；脱硫废水经絮凝剂+沉淀池处理后循环使用，均不外排 |  |
| 声环境 | 采取合理布局；利用墙体阻隔；选用低噪声设备；对设备采取减震处理，并加强对生产设备日常维护和管理，确保其良好的运行状态，避免机械设备“带病”运行产生的噪声；厂区内部及周边建立绿化带 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 各产尘工序除尘器收集的粉尘，与现有工程的收集的粉尘一起统一收集后，当成成品外售；洗砂泥渣经统一收集后，运至白云石矿排土场用于后期绿化复垦；铁屑作为废品外卖；收集的煤尘均回用；一般固废堆场搭建厂棚 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强周边绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建设单位需完善危废管理制度、更新突发环境事件应急预案并进行备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 严格执行排污许可制度，按照排污许可证要求，定期开展自行监测、记录环境管理台账。 2、按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测。 |  |  |  |

# 六、结论

本次扩建符合国家相关产业政策和环保要求，具有较好的经济效益和社会效益。本项目技术设备先进，选址与布局基本可行；区域目前大气环境、水环境及声环境质量现状较好，无明显环境制约因素。在切实做好各项污染防治措施和风险防范措施，确保环保设备长期稳定正常运行，严格执行“三同时”制度、实现污染物达标排放的情况下，其建设、运营对环境的不利影响可控制在当地环境能够承受的范围内。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 410.13t/a | / | / | 15.4t/a | 359.07t/a | 66.46t/a | -343.67t/a |
|  | SO2 | 4.63t/a | / | / | 15.525t/a | 0 | 20.155t/a | +15.525t/a |
|  | NOX | 10.11t/a | / | / | 30.36t/a | 0 | 40.47t/a | +30.36t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 90t/a | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 各产尘工序除尘系统收集的粉尘 | 4218t/a | / | / | 1453.7t/a | 0 | 5671.7t/a | +1453.7t/a |
|  | 磨煤系统布袋除尘器收集的煤粉 | 120t/a | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 原煤制备过程吸铁器吸出的铁屑 | 5t/a | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 洗砂泥渣 | 825t/a | / | / | 675t/a | / | 1500t/a | +675t/a |
| 危废固体废物 | 废矿物油、含油抹布及废矿物油桶 | 3t/a | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①