附件

湘乡市高标准农田建设项目（2024年）土壤改良服务

采购方案

一、项目基本概况
1、项目名称:湘乡市高标准农田建设项目(2024年)土壤改良服务
2、建设地点：湘乡市
3、建设规模：2024年湘乡市高标准农田建设项目土壤改良服务（包括绿肥轻简栽培等服务内容）

	乡镇/街道
	村/社区
	拟治理面积
	播撒紫云英

	龙洞镇
	和睦村
	900
	900

	
	龙洞村
	800
	800

	
	石头村
	300
	300

	梅桥镇
	东塘村
	1200
	1200

	
	丰收村
	400
	400

	
	富民村
	700
	700

	
	汇丰村
	550
	550

	
	龙潭新村
	650
	650

	
	上峰村
	300
	300

	合计
	5800
	5800


二、完成时间及质量要求

1、服务期：40天
2、质量要求：按高标准农田建设通则(GB/T 30600-2022)规范或国家、省级农田建设管理部门验收的规范要求，达到验收合格标准。
三、项目质量技术要求

本项目拟对项目区农田进行种植绿肥等措施，以提升土壤有机质含量，确保项目90%的农田耕地质量等级有所提升

1、绿肥轻简栽培：在项目区耕地，于秋季10-11月份开沟后全部种植绿肥（每亩播紫云英种子净籽2公斤），尽量早播，争取壮苗过冬，盛花期结合深耕翻压、干耕水整、淹水沤腐、控草保肥，始花期可采一季苔子食用、饲用。采购符合GB8080-2010标准的紫云英种子。

2、秋季开沟要求：田面不见茌草、碎土、田面平整，开好“围”沟和“平行”字型沟沥水，沟深沟宽各20cm左右，沟间距10米。

3、种子处理：播种前先将紫云英种子在阳光下暴晒1～2天，按种子和细砂2:1的比例拌匀，装在编织袋中搓揉种皮擦破，擦种后用15%食盐水洗种，去除杂质和菌核，选种后用清水洗出盐分。

4、种植方式：用背负式电动施肥器播种，单独播紫云英的方式。

四、项目实施要求

1、材料设备运输、保管及保险

1.1投标人负责材料设备到项目地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2投标人负责材料设备在项目地点的保管，直至项目验收合格。

1.3投标人负责其派出的项目实施人员的人身意外保险。

2、实施要求

2.1由投标人统一进行旋耕开沟、绿肥种子及播种的施工作业，并将服务面积及内容以组为单位分户造册登记。乡镇确定专人对项目实施区域进行监督管理；投标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。

3、考核验收要求

3.1督促和检查。督促项目管理方、监理方和项目区所在镇、村进行督促和检查，及时掌握项目实施进展情况，确保项目按质按时完成。

3.2验收。一是按照项目要求组织旋耕开沟、绿肥种子及播种面积的验收，验收方式是以项目第三方监理的现场监理每天现场签证记录和图片（含参照物和时间）为基准，由招标人组织项目监理方、项目管理方、镇政府和所在村委会进行验收，并对实施实际面积进行认定。二是项目严格组织执行绿肥种子种植服务技术参数标准验收，结合项目实施阶段天气等因素，要求除冷浸田、低洼积水田以外，绿肥种子成活率面积低于80% 视为验收不合格，由招标人组织项目监理方、项目管理方和相关专家进行验收。

3.3合同生效后，投标人在合同规定的时间将货物运抵项目指定地点，由相关部门组织对投标人所交货物依照招标文件上的技术规格要求、中标产品有关指标和合同要求进行随机抽样送检，若检验不合格根据《中华人民共和国种子法》进行处罚，由此造成的损失由投标人负责。

4、质量保证

4.1本服务质量符合高标准农田建设通则(GB/T 30600-2022)规范或国家、省级农田建设管理部门验收的规范要求，达到验收合格标准。

4.2质量保证：中标人必须按质按量按时完成招标人指令的旋耕开沟、种植绿肥等服务内容的相关任务及质量，否则不予验收。

5、售后服务、技术支持

5.1提供7×24小时的技术咨询服务。

5.2敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

6、产品使用说明书发放

投标人将所投产品的产品使用说明书100%免费发放到农户手中。

服务期：40天
8、其他要求：本项目所需物资、产品、器材等均须符合国家质量标准，施工所需材料由中标方自行购置，须经招标方确认后方可进场。投标方必须严格按招标人的要求执行。

五、付款方式与结算方法

1、付款方式：具体见双方签订的采购合同。
2、本项目按实际验收合格的实施面积结算，最终结算价＝现场验收合格面积*投标综合单价。

3、本项目采用费用包干方式承包，投标综合单价包括（但不限于）：

（1）旋耕开沟的农机作业价格、运输费、保险费、人工费、机械磨损费、油料费、除草费、税金等所有费用；

（2）所投紫云英种子种子按每亩报价，产品价格及至最终目的地的运费和保险费、二次转运费、装袋卸货、技术服务费和播散人工费等所有费用；

（3）服务期田间管理费及验收相关费用。

4、投标报价包括项目所需的设备设施，材料，人员的工资、补贴、食宿、交通、社保、保险，管理费、财务费、税费、利润等所有费用。一旦中标，在项目服务实施中发现存在任何遗漏，均由投标人免费提供，招标人不再支付任何费用。
5、变更
无论发生面积的变更是否增减，或是其他原因给中标人造成损失（如阻工、自然灾害等），中标人的中标单价不作调整；招标人也不对未达到招标清单中面积而造成的结算价款减少进行任何补偿。
中标人必须无条件的执行招标人指令，完成指定范围内的实施任务，任务调整必须征得招标人和项目所在镇政府会商同意，否则，招标人对该包全部项目区不进行验收且不支付服务款项。
六、评标办法

并制定评标细则拟定方案如下：

分值构成表

	1
	权值构成

(总分100分)
	技术部分：58分

商务部分：7分

投标报价：30分

其他部分：5分


	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	    2.2.4（1）
	技术部分（58分）
	实施方案

（40分）
	1、根据提供的项目施工方案进行横向比较，方案合理可行的计10分；方案较完整，尚合理可行的计6分；方案简单较差的计4分；不提供不计分。

2、根据提供的项目质量保证措施方案进行横向比较，方案合理可行的计10分；方案较完整，尚合理可行的的计6分；方案简单较差的计4分；不提供不计分。

3、根据提供的项目投入机具、人员配备、进度安排进行横向比较，详细、合理、可行的计10分；较完整，尚合理可行的计6分；内容简单较差的计4分；不提供不计分。

4、根据提供的项目与项目的工作调节措施及承诺进行横向比较，详细、合理、可行的计10分；较完整，尚合理可行的计6分；内容简单较差的计4分；不提供不计分。

	
	
	施工进度计划及保证措施

（6分）
	根据投标人针对本项目施工进度计划的合理可行性及完善程度分档计分包括保证措施，方案合理可行的计6分；方案较完整，尚合理可行的计3分；方案简单较差的计1分；不提供不计分。

	
	
	安全保证措施

（6分）
	根据投标人针对本项目的保证安全措施进行横向比较，方案合理可行的计6分；方案较完整，尚合理可行的计3分；方案简单较差的计1分；不提供不计分。

	
	
	服务响应

（6分）
	根据投标人提供的售后服务响应方案进行横向比较，详细、合理、可行的计6分；较完整，尚合理可行的计3分；内容简单较差的计1分；不提供不计分。

	     2.2.4           （2）
	商务部分（7分）
	资信、信誉

（3分）
	投标人获得ISO9001质量管理体系认证、投标人获得ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每一项计1分，最多计3分；没有提供不得分。

	
	
	类似业绩

（4分）
	投标人提供在近三年（2021年9月1日至今）获得绿肥种植或土壤改良或修复类似业绩的，计4分，没有提供不得分。

（提供合同和中标通知书复印件，否则此项不计分。） 

	     2.2.4     

   （3）
	报价部分（30分）
	评标基准价
	符合招标控制价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标价进入基准价计算       

基准价=      A1+A2+……＋Ai+……＋An

                        N    

i=1…i…n； Ai为进入基准价计算的最终投标价；N为进入基准价计算的最终投标价的个数。

	
	
	偏差率（X）
	评标价偏差率=100%×｜评标价​—评标基准价｜/评标基准价

	
	
	投标报价总价评分标准

（30分）
	偏差率大于0：偏差率从0开始每递升1％减1.5分，即(100-1.5*100X)*0.30

偏差率等于0：报价分为30分；

偏差率小于0：偏差率从0开始每降1％减1分计算，即(100-1*100X)*0.30

	      2.24          

   （4）
	其他

（5分）
	投标文件制作质量和规范性
	投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计5分；不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。


