油菜生产全程机械化实用技术
湘乡市农业农村局编印  

一、概述

    农业机械化是农业现代化的重要标志，建设现代农业，必须发展农业机械化。油菜生产全程机械化是农业机械化的重要组成部分。在我国现代农业建设中，中央、省高度重视农业机械化。中央《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：推进主要作物生产全程机械化，促进农机农艺融合。湖南省人民政府办公厅《关于加快推进农业机械化的通知》指出：加速推进水稻油菜生产全程机械化。以推广机械化高密度直播为突破口，大力推进油菜生产灭茬整地、育播、收获、烘干、加工全程机械化。促进农机农艺深度融合。因此，加快推进油菜生产全程机械化，是中央、省关于推进农业机械化、建设现代农业的要求。 

油菜生产全程机械化包括机械直播、机械植保、机械收获、机械烘干、机械加工等重要环节。油菜机械直播是指灭茬整地、开沟、施肥、播种、覆土等一次完成的机械化作业过程，是油菜生产全程机械化的关键环节。近年来，油菜机械直播技术迅速发展。

湘乡市自2012年实施省油菜生产全程机械化“稻、稻、油”模式试验示范项目以来，积极探索“稻、稻、油”、“稻、稻、游”、“稻、稻、菜”、“稻、油”等种植模式，特别是近年在单季水稻生产区推广“稻、油”种植模式，受到农民欢迎。油菜生产全程机械化面积逐年快速增加，机械化水平不断提高。并取得了良好的社会效益和经济效益。目前，在单季水稻生产区，以现代农机合作社为平台，以“稻、油”模式为主的油菜生产全程机械化技术推广模式基本形式。油菜生产全程机械化发展前景广阔。推广油菜生产全程机械化技术，对调整农业结构、增加农民收入、提高农业机械化水平、促进现代农业的发展，必将产生重大作用。

技术要点


第一部分  机械直播
油菜机械化直播是采用油菜直播机进行免耕直播的栽培技术，主要包括直播前的准备、直播作业等。机械化直播油菜省去了移栽环节，可以提高劳动生产率，减轻劳动强度，降低生产成本，提高经济效益。

目前主要适宜在单季水稻区推广，采用“稻、油”种植模式。

（一）直播前的准备

    1、时间的确定 

直播油菜的最佳播期在9月中下旬至10月上旬，提倡早播，播期越早越有利于油菜的高产。

2、田块的选择

直播油菜适宜排水方便，土壤偏砂的地块；通常泥田不如砂田,塅田不如滩田。
3、品种及用种量的选择

在9月中旬到9月底之前播种，选用迟熟品种；在10月上旬之前播种就选用早熟品种。具体应根据当地的自然条件，选择适合机械化作业的优良品种。一般播种量300～500g/亩，基本苗保证在4万株左右。根据此标准和种植面积计算出总的用种量。迟播适当增加用种量。因直播比移栽延迟10～15天播种，所以营养生长期相对缩短，植株矮化，分枝角果减少，因此应适应加大种植密度，增大群体株数，以提高产量。

4、天气的选择

应避免雨天采用机械直播；如遇秋旱，则雨后3天内 (视降雨量的多少而定) 播种较好；如久旱无雨，则播种后采用沟灌的方式及时湿润土壤，但田间不能积水；如遇连绵阴雨，则用人工撒播。

5、直播机械选择

优先选择能一次性完成灭茬、浅耕、开沟、播种、施肥和覆土等作业工序的气吹式免耕直播精量油菜播种机。气吹式机型调节方便、播种深度和用种量均匀、适用性强、操作简便。配套动力一般选用功率在70马力以上的四驱动拖拉机。具体可咨询当地农机管理部门。
6 、基肥的选择及施用量

根据本地高产油菜的农艺要求和土壤肥力,合理计算基肥的施用量。通常25%复合肥，施40kg-50kg/亩;40%复合肥，施30kg/亩;泥性田比砂性田适当增加施用量；硼肥施400g/亩, 根据此标准和种植面积计算出复合肥和硼肥的总用量。 

（二）机械播种

1、播前整地

前茬作物收获后，将秸秆粉碎还田，田块表面应无过量的残茬。免耕直播油菜要求前茬作物的留茬高度：如水稻≤20cm。土壤应经适当照晒，一般以拖拉机下田后无明显压痕为好。

    2、种子的处理   

播种前，种子应过筛去掉杂质；适当晒种，提高发芽率。

3、油菜播种机调整

    根据油菜机械化直播按用种量，播种前依照说明书要求安装调整机具。 

4、 机械的检查

    播种作业前，机手必须对主机和播种机作一次全面检查调试，各传动运行部位应转动灵活，无碰撞、卡滞现象。转动部件要加注润滑油。  

5、播种深度、耕深、沟深

机具下田后应按说明书的进行播种深度、耕深、沟深的试验调整，直至达到农艺要求的深度。一般播深控制在1～2cm(一般干田打深一点，湿田和烂泥田打浅一点)，耕深为8～10cm，行距30～40cm，沟深为15cm～20cm，沟上口宽不小于25cm，沟底宽不小于15cm。

6、机具播种行进路线

播种作业时机具应保持直线行驶；油菜的边行不要靠沟太近, 要有约10～15cm的距离；要注意靠行的方向性，并留有适当的行距；要注意播种离合器的正确操作方法，不要出现漏播现象；要注意观察种箱内的种子存量, 及时添加, 确保不断垄、缺株。
第二部分 田间管理

    1、清沟
机械播种后要及时清沟，以保证主沟、围沟、厢沟，沟沟通通。及时检查土壤墒情，如土壤湿润可不灌水；如遇秋旱、土壤干燥，要采用沟灌的方法及时湿润土壤，促使种子及早发芽出苗。但畦面不能上水，田间不能积水。

2、间苗补苗

   直播油菜播种量大，密度较高，同时由于机械碾压，造成苗株分布不均，可在油菜3-5叶进行间苗补苗，每亩留4万株左右的基本苗。在做好间苗补苗的同时还应注意防范牲畜对油菜的侵害。

3、追施提苗肥

间苗补苗后，选择小雨天气施5-7kg尿素作提苗肥。
4、植保

植保可根据种植规模选择植保机械进行机械化植保作业。

⑴、除草   直播油菜齐苗后（3—5叶）合理选用适当除草剂防治杂草；除草剂的选用可咨询当地农技部门。
⑵、病虫害防治  油菜病虫害的防治：一是苗期、蕾期菜青虫和蚜虫的防治。二是后期菌核病和霜霉病的防治。

①、蚜虫和菜青虫的防治  油菜菜青虫可在3～5叶龄施除草剂时添加杀虫剂进行防治。蕾期主要是蚜虫为害，应根据虫情进行防治。
②、菌核病和霜霉病的防治  适时药剂防治是防治油菜菌核病和霜霉病的关键。一般喷药2次，掌握在初花期喷第1次药，7～10天后喷第2次药。喷药时在保证药液喷洒植株各部位的前提下，重点喷洒植株中下部茎叶。

总之，具体应根据当地农技部门预测和提供的药剂配方和防治时间，有针对性防治。

第三部分 机械收获

油菜联合收割机收获可一次完成切割、脱粒、清选以及茎秆粉碎还田等工序。注意适期收获，否则会造成损失，影响产量和品质。 

收前要求

油菜的收前要求应该考虑油菜成熟度及墒情要求。

采用联合收获方式时，全田应90%以上油菜角果外观颜色全部变黄色或褐色，完熟度基本一致的条件下进行;如遇阴雨天气，应选择在晴后2天以后收割为宜。土壤的含水率要小，以满足油菜联合收割机的行走作业要求。 

2、收割机械选择
选用联合收割机首先应考虑收割机的性价比。宜选用兼用机型，即通过更换割台部件，能实现油菜、水稻、小麦等农作物收割的机型。这样能降低购机成本和使用成本，提高机械作业效益。如可以更换专用割台的履带自走式全喂入油菜、稻麦联合收割机。使机械收割油菜后可将油菜秸秆粉碎，作用有机肥料直接还田，以提高土壤肥力。

3、机械准备  

作业前，必须对联合收割机作适当调整。 

(1) 割台的调整。将主割刀位置调整到最前端； 

(2) 调整拨禾轮的位置。拨禾轮应当置最前端。

(3)清选筛的调整。如油菜干，则清选筛装平点；如油菜湿，则清选筛装斜点。 

4、机收作业  

    (1)喂入量的选择  首先根据油菜生长密度和产量选择喂入量。密度和产量高，不能全幅收割，应适当减小割幅和前进速度；其次根据油菜含水率和表面湿度选择喂入量，中午或阳光较好时，含水率和表面湿度较低，适当提高前进速度；早上或傍晚时，含水率和表面湿度较高，适当减小割幅和前进速度。 

(2)操作要求  由于油菜秸秆粗大，含水率高，油菜叶、油菜籽、油菜荚壳和秸秆屑，很容易粘结和堵塞清选筛面，作业中，机手必须经常检查筛面是否堆积物过多，筛孔是否堵塞。否则，必须停机清理后方可作业。油菜机械化收获的损失率大小，除了收割获机本身的性能以外，主要还取决于机手的操作技术和细心程度，特别是要勤检查、清理筛面，才能确保较低的损失率。 

(3)作业质量  机械化收获的作业质量影响到油菜的产量。作业质量必须达到以下要求。 

损失率：≤8％ 破碎率：≤0.5％ 含杂率：≤5％  
第四部分 机械烘干

我市油菜收割季节恰逢雨季，收割后的油菜籽含水率高，加上近年来我市油菜种植面积逐步扩大，产量提高，为防新收油菜籽霉变，应选用机械烘干。

1、烘干机械选择  

 应当选用进入国家和湖南省推广目录的烘干机械，选型应根据日处理量的多少来决定。具体可咨询当地农机管理部门。
烘干准备  

合理选择场地的位置和大小，按照烘干机生产厂家要求正确安装和调试烘干机。 

3、烘干作业  

根据油菜籽或其它待烘干的谷物的特性情况合理选择烘干工艺和温度。按照说明书的要求设定和操作。

4、烘干机的维护保养  

烘干机一般安装在室外，烘干作业全部完成后，应做好烘干机的检查、清洁、打油以及刷漆等工作，并切断电源，用防水布料遮蔽外露部位，进行封存保管。
第五部分 机械榨油

油菜机械收割后，将烘干的油菜籽压榨变为餐桌上美味的食用油，机械榨油以及精炼是油菜生产全程机械化中重要的一环。

1、当前常用的榨油方式

⑴、螺旋制油  螺旋榨油是料胚在推进空间缩小的情况下产生压力，是目前应用较多的一种压榨制油方式。它具有连续化处理量大、动态压榨时间短、出油率高、劳动强度低等优点。

⑵、新型液压榨油  新型液压榨油是采用液压缸压缩空间来获得压力，可与电脑相连，实现自动化生产。设备维修率比螺旋榨油机低

2、初榨及精炼

⑴、初榨  在家庭和小型榨油作坊，油菜籽经除杂和炒料后，将炒好的菜籽料按照榨油机械厂家的工艺流程开始压榨，这一榨油过程称之为初榨，榨出来的油称之为“毛油”。

⑵、精炼  为提高菜油的品质，可选择先进的工艺先进的榨油精炼生产线，榨出的毛油经去除杂质和脱胶、脱酸、脱色、脱臭、脱酯工艺处理成为精炼油，这样可以上规模，打造品牌，争取更大的经济效益。
储藏  

菜油应该低温、隔氧、避光储存，否则容易引起酸败。菜油不宜装在白色透明的玻璃瓶内；装油容器应清洗干净，滤干水分再用，因为水和杂质的混入会加速菜油水解和氧化酸败。
第六部分 安全生产

1、起动前，详细阅读使用说明书并对作业场及道路进行勘察，起动时必须发出信号，轻加油，慢加速，低速转向（转弯）。
2、上下田块时，要采取直上直下的行进方式，不能斜开，否则会损坏履带或造成联合收割机重心偏移，发生侧翻。

3、夜间收割、保养、加油或维修时，禁止使用明火。

4、要有专人负责作业场地秩序，防止老人和小孩靠近收割机。

5、卸籽时，接粮人员手不得伸入出粮口，转弯时不得卸籽。

6、道路转移时，必须将粮仓卸空，将割台提升到最高并锁定。

7、按厂家要求及时更换机油、液压油。禁止在未放支撑物的割台下维护。任何保养、维修，均须在发动机停机熄火后进行。

8、停止作业时，应及时将变速档放在空档位置，放下割台并关闭发动机。

三、适宜区域

全市



