潭环审（湘乡）〔2025〕 号

关于湖南益天环保科技有限公司《环保设备、通用机械设备改建项目环境影响报告表》的审批意见

湖南益天环保科技有限公司：

你公司报批由湖南蓝方环境科技有限公司编制的《环保设备、通用机械设备改建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及项目申请批复的报告等相关附件已收悉。经研究，提出如下审批意见：

湖南益天环保科技有限公司于2012年10月25日提交了《环保设备、通用机械设备生产建设项目环境影响登记表》进行备案登记，该项目于2016年12月完成了验收工作。结合市场及企业自身发展需求，湖南益天环保科技有限公司拟投资820万元在湘乡经济开发区将军大道1号现有项目厂址基础上进行改建（东经112°31′18.12720″，北纬27°46′9.46005″），拟在现有厂房内通过调整布局，建设内容主要为新增一条打磨工序，一条涂漆、晾干工序，一间密闭涂漆房及相关配套环保设施等。生产设备主要为焊机、变压器、磁座钻、打圈机、带锯床、起重机、调直切断机、剪板机、卷板机、摇臂钻、折弯机、切割机、移动式烟尘净化器、空压机、立式砂轮机、车床、人工刷漆工具。主要原辅材料为钢板、槽钢、角钢、扁钢、CO2保护焊丝、水性环氧云母氧化铁中间漆、铁红醇酸防锈漆、中灰醇酸防锈漆、稀释剂、二氧化碳、抗磨液压油。主要生产工艺为原料—切割备料—机加工—焊接—打磨—涂漆、晾干—组装—测试—成品。项目改建后年生产环保设备产品的生产能力不变，但在原有产品上进行了优化，年产1000吨环保设备。

本项目为环境保护专用设备制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类及淘汰类项目，为鼓励类十四机械、9 环保装备，符合国家当前产业政策。根据环评结论，从环境保护的角度分析，同意该项目按报告表中所列建设内容在建设地点建设。

二、在项目施工和营运期间，建设单位必须落实报告表中提出的各项环保要求，确保各项污染物稳定达标排放，并重点做好以下工作：

1、施工期污染防治工作。合理安排施工时间，釆取有效隔声降噪措施，防止嗓声扰民。

2、水污染防治工作。严格执行“雨污分流”、“污污分流”原则。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求后，经园区市政污水管网进入红仑污水处理厂处理。

3、大气污染防治工作。项目设置1个封闭式的涂漆房，采用手工刷漆、自然晾干方式进行生产，采取“密闭集气+二级活性炭吸附”处理设施进行处理，VOCs（以非甲烷总烃计）和苯系物达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中的排放标准限值后经高度17m的排气筒排放。同时加强车间通风，确保少量未收集的无组织VOCs（以非甲烷总烃计）和苯系物达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中的排放标准限值要求。设置封闭生产车间，切割、焊接、打磨工序设置于封闭车间内，设置移动式烟尘净化器收集处理，处理后在生产车间内无组织排放，确保无组织粉尘达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

4、噪声污染防治工作。优化设备选型、合理布局高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、厂房封闭隔音、消声降噪等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、固废污染防治工作。严格按照“资源化、减量化、无害化”原则，做好各类固体废物分类收集贮存、转运、综合利用，并按要求做好台账记录，规范设置固体废物暂存间及标识、标牌、标签等标志。本项目废边角料、废焊头焊渣、废包装物集中收集后出售给废品回收单位，由废品回收单位统一处理。一般固废临时存储在一般固废间，贮存和处置过程满足《一般工业固体废 物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。废液压油、废油漆桶、废活性炭、含油铁屑及边角料、废抹布等危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求进行收集和贮存，定期交由有资质单位处置；生活垃圾经统一收集后交环卫部门转运处置。

6、严格环境管理。必须加强生产和环保管理，落实环保设施管理责任制，妥善处理周边关系。建立环境监测计划，定期进行污染物监测和环境质量监测，并对检测数据进行公开，同时报湘乡市生态环境保护综合行政执法大队备案。

三、项目的环保设施必须与主体工程同时建成。项目建成后，建设单位须按照相关规定的标准、程序和时限对环保设施进行验收，验收合格后方可正式投入运营。

四、项目实行污染物排放总量控制。项目实施后，你单位主要污染物及排放量为：VOCs≤0.881/a。

五、该项目建设期和营运期的监督和管理由湘乡市生态环境保护综合行政执法大队负责。

六、项目建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须向我局重新报批环境影响评价文件。

湘潭市生态环境局

2025年 月  日